ГОСТ 28653-90

Группа У00 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОРУЖИЕ СТРЕЛКОВОЕ 

Термины и определения

Small-arms. Terms and definitions 

МКС 01.040.97 

97.220.40 

ОКСТУ 7101 

Дата введения 1991-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.08.90 N 2475

2. ВЗАМЕН ГОСТ 21209-75; ГОСТ 21451-75; ГОСТ 23081-78; ГОСТ 23973-80; ГОСТ 24241-80; ГОСТ 24924-81

3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области понятий стрелкового оружия.

Настоящий стандарт не распространяется на сигнальное и строительное оружие.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл.1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл.1 в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл.1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

2.3. В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятий, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл.2.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Таблица 1 

#G0Термин 
Определение



1. Стрелковое оружие 
Ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи



ВИДЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



2. Боевое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, предназначенное дли поражения живой силы и(или) техники



3. Учебное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, предназначенное для изучения его устройства и обучения приемам обращения с ним, конструкция которого не позволяет вести стрельбу



4.Охотничье стрелковое оружие

Охотничье оружие


-

5.Спортивное стрелковое оружие

Спортивное оружие


-

6.Неавтоматическое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, в котором все операции перезаряжания выполняются за счет мускульной энергии стрелка



7. Автоматическое стрелковое оружие


Стрелковое оружие с полной автоматизацией перезаряжания 

8. Самозарядное стрелковое оружие 
Автоматическое стрелковое оружие, спусковой механизм которого позволяет вести только одиночную стрельбу



9. Огнестрельное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия газов, образующихся при горении метательного заряда в стволе



10. Газовое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого, сжиженного или отвержденного газа



11. Пневматическое стрелковое оружие 
Газовое стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого воздуха



12. Индивидуальное стрелковое оружие 


Стрелковое оружие, обслуживаемое при стрельбе одним стрелком



13. Групповое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, обслуживаемое при стрельбе группой стрелков - расчетом или экипажем



14. Нарезное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы только с нарезными каналами



15. Гладкоствольное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы только с гладкими каналами



16. Комбинированное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, имеющее стволы как с нарезными, так и с гладкими каналами



17. Малокалиберное стрелковое оружие


Нарезное стрелковое оружие калибра до 6,5 мм включительно 

18. Стрелковое оружие нормального калибра 
Нарезное стрелковое оружие калибра свыше 6,5 до 9 мм включительно



19. Крупнокалиберное стрелковое оружие 
Нарезное стрелковое оружие калибра свыше 9 до 20 мм исключительно

Примечание. Термины 17, 18 и 19 не распространяются на спортивное и охотничье оружие



20. Однозарядное стрелковое оружие 
Одноствольное стрелковое оружие без подающего механизма и с одним патронником



21. Многозарядное стрелковое оружие 
Стрелковое оружие с подающим механизмом или более чем с одним патронником



22. Пулевое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы пулей



23. Дробовое стрелковое оружие 
Стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы дробью или картечью



24. Пуле-дробовое стрелковое оружие 
Двуствольное или многоствольное стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы, предназначенные для стрельбы пулей, и ствол или стволы для стрельбы дробью или картечью



25. Одноствольное стрелковое оружие


-



26. Двуствольное стрелковое оружие


-



27. Многоствольное стрелковое оружие


Стрелковое оружие, имеющее более двух стволов



28. Стрелковое оружие с горизонтальными стволами 
Двуствольное стрелковое оружие со стволами, оси которых располагаются в одной горизонтальной плоскости



29. Стрелковое оружие с вертикальными стволами 
Двуствольное стрелковое оружие со стволами, оси которых располагаются в одной вертикальной плоскости



30. Пистолет 
Стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе одной рукой



31. Револьвер 
Пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов



32. Винтовка 
Нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо



33. Ружье 
Гладкоствольное или комбинированное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо



34. Снайперская винтовка 
Боевая винтовка, конструкция которой обеспечивает повышенную точность стрельбы



35. Карабин 
Облегченная винтовка с укороченным стволом



36. Автомат 
Автоматический карабин



37. Пистолет-пулемет 
Автомат, в конструкции которого предусмотрена стрельба пистолетными патронами



38. Пулемет 
Автоматическое стрелковое оружие для ведения длительной непрерывной стрельбы, в конструкции которого предусмотрено использование опоры для стрельбы



39. Ручной пулемет 
Пулемет, в конструкции которого предусмотрена, в качестве основного положения для стрельбы, опора пулемета на сошку и упор приклада в плечо



40. Станковый пулемет 
Пулемет, в конструкции которого предусмотрена установка его для стрельбы на станок



41. Единый пулемет 
Пулемет, в конструкции которого предусмотрено использование его в качестве как ручного, так и станкового



42. Танковый пулемет 
Пулемет, в конструкции которого учтены требования монтажа и боевого использования на танках



43. Авиационный пулемет 
Пулемет, в конструкции которого учтены требования монтажа и боевого использования на летательных аппаратах



44. Произвольное спортивное стрелковое оружие 
Спортивное стрелковое оружие, для опорных конструктивных элементов которого правилами стрелковых соревнований разрешено иметь форму и размеры, соответствующие антропометрическим особенностям конкретного стрелка



45. Стандартное спортивное стрелковое оружие 
Спортивное стрелковое оружие, для опорных конструктивных элементов которого правилами стрелковых соревнований установлены определенная форма и размеры



МЕХАНИЗМЫ И ДЕТАЛИ АВТОМАТИКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



46. Автоматика стрелкового оружия

Автоматика


Совокупность механизмов и деталей стрелкового оружия, обеспечивающих автоматическое перезаряжение и осуществление выстрелов



47. Подвижная система автоматики стрелкового оружия

Подвижная система


Совокупность подвижных деталей стрелкового оружия, энергия которых обеспечивает выполнение цикла работы автоматики при стрельбе



48. Ускорительный механизм стрелкового оружия

Ускорительный механизм


Механизм автоматики стрелкового оружия, передающий движение от ведущего звена к ведомому и увеличивающий скорость последнего



49. Замедлительный механизм стрелкового оружия

Замедлительный механизм


Механизм автоматики стрелкового оружия, уменьшающий темп стрельбы 

50. Механизм противоотскока стрелкового оружия

Механизм противоотскока


Механизм автоматики стрелкового оружия, предотвращающий отскок движущегося звена с целью обеспечения надежности и стабильности начальных условий работы автоматики 

51. Механизм останова затвора стрелкового оружия

Механизм останова


Механизм стрелкового оружия, обеспечивающий удержание подвижной системы или ее отдельных элементов в заднем положении после израсходования патронов в магазине 

52. Возвратный механизм стрелкового оружия

Возвратный механизм


Механизм стрелкового оружия, перемещающий подвижную систему в крайнее переднее положение 

53. Газовая камера стрелкового оружия

Газовая камера


Деталь стрелкового оружия, в полости которой часть энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола, преобразуется в кинетическую энергию подвижной системы 

54. Останов затвора стрелкового оружия

Останов затвора


Деталь механизма останова затвора стрелкового оружия, непосредственно удерживающая подвижную систему или ее отдельные элементы в заднем положении 

55. Газовый регулятор стрелкового оружия

Газовый регулятор


Деталь стрелкового оружия, посредством которой регулируется импульс действия пороховых газов на газовый поршень 

56. Возвратная пружина стрелкового оружия

Возвратная пружина


Пружина возвратного механизма стрелкового оружия, обеспечивающая возврат подвижной системы в крайнее переднее положение 

57. Боевая пружина стрелкового оружия

Боевая пружина


Пружина стрелкового оружия, энергия которой используется для обеспечения действия капсюля-воспламенителя 

58. Возвратно-боевая пружина стрелкового оружия

Возвратно-боевая пружина


-

59. Ускоритель стрелкового оружия

Ускоритель


Деталь ускорительного механизма стрелкового оружия, воздействующая на ведомое звено автоматики 

60. Замедлитель стрелкового оружия

Замедлитель


Деталь замедлительного механизма стрелкового оружия, инерция которой обеспечивает уменьшение темпа стрельбы 

МЕХАНИЗМЫ И ДЕТАЛИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ЗАТВОРА



61. Запирающий механизм стрелкового оружия

Запирающий механизм


Механизм стрелкового оружия, служащий для запирания и отпирания затвора 

62. Затвор стрелкового оружия

Затвор


Деталь стрелкового оружия, закрывающая канал ствола при выстреле 

63. Качающийся затвор стрелкового оружия

Качающийся затвор


Затвор стрелкового оружия, запирающий канал ствола за счет поворота вокруг оси, не параллельной оси канала ствола 

64. Клиновой затвор стрелкового

оружия

Клиновой затвор


Затвор стрелкового оружия, запирающий канал ствола за счет перемещения в направлении, близком к перпендикулярному оси канала ствола 

65. Продольно скользящий затвор стрелкового оружия

Продольно скользящий затвор


Затвор стрелкового оружия, перемещающийся в направлении оси канала ствола 

66. Свободный затвор стрелкового оружия

Свободный затвор


Затвор стрелкового оружия, не сцепленный со стволом при выстреле и при движении назад после выстрела 

67. Полусвободный затвор стрелкового оружия

Полусвободный затвор


Затвор стрелкового оружия, встречающий сопротивление при движении назад за счет связи со ствольной коробкой 

68. Затворная рама стрелкового оружия

Затворная рама


Деталь или конструктивно объединенные детали подвижной системы автоматики стрелкового оружия, приводящие в движение затвор 

69. Боевой упор стрелкового оружия

Боевой упор


Деталь стрелкового оружия или элемент затвора, удерживающая затвор или подвижную систему неподвижными относительно ствола при выстреле 

СТРЕЛЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ДЕТАЛИ



70. Стреляющий механизм стрелкового оружия

Стреляющий механизм


Механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие капсюля-воспламенителя 

71. Электровоспламенительный механизм стрелкового оружия

Электровоспламенительный механизм


Стреляющий механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие электрокапсюля 

72. Ударный механизм стрелкового оружия

Ударный механизм


Стреляющий механизм стрелкового оружия, обеспечивающий приведение в действие ударного капсюля-воспламенителя 

73. Ударниковый механизм стрелкового оружия

Ударниковый механизм


Ударный механизм стрелкового оружия, в котором детали, передающие энергию удара, размещены в затворе и на затворной раме и сопровождают затвор и затворную раму в их движении 

74. Курковый механизм стрелкового оружия

Курковый механизм


Ударный механизм стрелкового оружия, в котором часть деталей, в том числе курок с боевой пружиной, размещены вне затвора или затворной рамы и не сопровождают затвор и затворную раму в их движении 

75. Курок стрелкового оружия

Курок


Деталь куркового механизма стрелкового оружия, передающая энергию боевой пружины ударнику или бойку 

76. Ударник стрелкового оружия

Ударник


Деталь ударникового механизма стрелкового оружия, передающая энергию удара бойку 

77. Боек стрелкового оружия

Боек


Деталь стрелкового оружия, часть ударника или курка, наносящая удар по капсюлю-воспламенителю 

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ДЕТАЛИ



78. Спусковой механизм стрелкового оружия

Спусковой механизм


Механизм стрелкового оружия, посредством которого стрелок управляет началом и окончанием стрельбы 

79. Ударно-спусковой механизм стрелкового оружия

Ударно-спусковой механизм


-

80. Ударно-спусковой механизм стрелкового оружия с самовзводом

Ударно-спусковой механизм с самовзводом


Ударно-спусковой механизм стрелкового оружия, в котором с нажатием на спусковой крючок взводится ударный механизм 

81. Спусковая деталь стрелкового оружия

Спусковая деталь 
Деталь спускового механизма стрелкового оружия, на которую воздействуют для осуществления выстрела.

Примечание. В зависимости от конструктивного исполнения различают: спусковой крючок, спусковой рычаг, спусковую кнопку, спусковую спицу



82. Предохранительная скоба стрелкового оружия

Предохранительная скоба


Деталь стрелкового оружия, предохраняющая спусковую деталь от случайного нажатия или повреждения 

83. Переводчик вида стрельбы стрелкового оружия

Переводчик


Деталь спускового механизма стрелкового оружия, с воздействием на которую изменяется вид стрельбы.

Примечание. Переводчик вида стрельбы может выполнять функции предохранителя



84. Шептало спускового механизма стрелкового оружия

Шептало


Деталь спускового механизма стрелкового оружия, удерживающая ударный механизм или подвижную систему автоматики взведенными и освобождающая их при воздействии стрелка на спусковую деталь 

85. Автоспуск стрелкового оружия

Автоспуск


Деталь спускового механизма стрелкового оружия, автоматически освобождающая боевой взвод курка или ударника при запертом канале ствола 

86. Автошептало стрелкового оружия

Автошептало


Шептало спускового механизма стрелкового оружия, которое, при воздействии на него автоспуска, освобождает ударный механизм или подвижную систему 

87. Разобщитель стрелкового оружия

Разобщитель


Деталь спускового механизма стрелкового оружия, кинематически разъединяющая спусковую деталь и шептало после выстрела 

88. Боевой взвод стрелкового оружия

Боевой взвод


Поверхность курка, ударника, затвора или затворной рамы стрелкового оружия, которая удерживает их во взведенном состоянии 

МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ДЕТАЛИ



89. Механизм перезаряжания стрелкового оружия

Механизм перезаряжания 
Механизм стрелкового оружия, обеспечивающий его перезаряжание без осуществления выстрела.

Примечание. В зависимости от источника энергии, используемой для перезаряжания, различают: механизм ручного перезаряжания, механизм пневмоперезаряжания, механизм электроперезаряжания, механизм пироперезаряжания



90. Подающий механизм стрелкового оружия

Подающий механизм 
Механизм стрелкового оружия, перемещающий патроны в стрелковое оружие на линию досылания.

Примечание. В зависимости от способа питания различают: ленточный подающий механизм, магазинный подающий механизм



91. Досылающий механизм стрелкового оружия

Досылающий механизм


Механизм стрелкового оружия, перемещающий патрон с линии досылания в патронник 

92. Механизм снижения патрона стрелкового оружия

Механизм снижения


Механизм стрелкового оружия, перемещающий патрон при подаче к оси канала ствола 

93. Страгивающий механизм стрелкового оружия

Страгивающий механизм


Механизм стрелкового оружия, сдвигающий гильзу или патрон для облегчения их извлечения из патронника 

94. Выбрасывающий механизм стрелкового оружия

Выбрасывающий механизм


Механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон из патронника 

95. Отражающий механизм стрелкового оружия

Отражающий механизм


Механизм стрелкового оружия, удаляющий гильзу или патрон за пределы стрелкового оружия 

96. Патронная обойма стрелкового оружия

Патронная обойма


Устройство стрелкового оружия, объединяющее патроны для снаряжения ими магазина 

97. Патронная лента пулемета

Патронная лента


Лента с гнездами для размещения патронов стрелкового оружия или патроны, соединенные между собой гибкими звеньями 

98. Патронная коробка пулемета

Патронная коробка 
Коробка для размещения патронов стрелкового оружия, снаряженных в патронную ленту, подаваемую из нее при стрельбе в пулемет



99. Фиксирующий палец пулемета

Фиксирующий палец


Деталь ленточного подающего механизма, препятствующая движению патронной ленты пулемета в направлении, обратном направлению подачи 

100. Подающий палец пулемета

Подающий палец


Деталь ленточного подающего механизма, перемещающая патронную ленту пулемета при подаче 

101. Извлекатель патрона пулемета

Извлекатель патрона


Деталь или механизм стрелкового оружия, предназначенная для извлечения патрона из патронной ленты 

102. Досылатель патрона стрелкового оружия

Досылатель


Деталь или часть затвора стрелкового оружия, перемещающая патрон в патронник 

103. Приемник пулемета

Приемник


Устройство стрелкового оружия, в которое подается патронная лента для извлечения из нее патрона 

104. Выбрасыватель гильзы стрелкового оружия

Выбрасыватель гильзы


Деталь стрелкового оружия, удаляющая гильзу или патрон из патронника 

105. Отражатель стрелкового оружия

Отражатель


Деталь отражающего механизма стрелкового оружия, при взаимодействии с которой изменяется направление движения гильзы или патрона после извлечения их из патронника



106. Рукоятка перезаряжания стрелкового оружия

Рукоятка перезаряжания


-

МАГАЗИНЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ИХ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТАЛИ



107. Магазин стрелкового оружия

Магазин


Устройство стрелкового оружия для размещения патронов, снабженное подающим механизмом 

108. Отъемный магазин стрелкового оружия

Отъемный магазин


Магазин стрелкового оружия, конструкция крепления которого позволяет отделить его от стрелкового оружия для снаряжения магазина или при разряжании стрелкового оружия 

109. Неотъемный магазин стрелкового оружия

Неотъемный магазин


Магазин стрелкового оружия, конструкцией которого предусмотрено его снаряжение патронами без отделения от стрелкового оружия 

110. Подствольный магазин стрелкового оружия

Подствольный магазин


-

111. Боковой магазин стрелкового оружия

Боковой магазин


-

112. Надствольный магазин стрелкового оружия

Надствольный магазин


-

113. Прямой магазин стрелкового оружия

Прямой магазин


Магазин стрелкового оружия, в котором патроны при подаче перемещаются по прямой линии 

114. Винтовой магазин стрелкового оружия

Винтовой магазин


Магазин стрелкового оружия, в котором оси патронов перемещаются при подаче по винтовой поверхности 

115. Секторный магазин стрелкового оружия

Секторный магазин


Магазин стрелкового оружия, в котором патроны при подаче перемещаются по дуге неполной окружности или спирали 

116. Круглый магазин стрелкового оружия

Круглый магазин


Магазин стрелкового оружия, в котором патроны при подаче перемещаются по окружности 

117. Дисковый магазин стрелкового оружия

Дисковый магазин


Круглый магазин стрелкового оружия, в котором оси патронов расположены перпендикулярно к оси магазина 

118. Барабанный магазин стрелкового оружия

Барабанный магазин


Круглый магазин стрелкового оружия, в котором оси патронов расположены параллельно оси магазина или под углом к ней 

119. Однорядный магазин стрелкового оружия

Однорядный магазин


-

120. Многорядный магазин стрелкового оружия

Многорядный магазин


-

121. Магазин стрелкового оружия с шахматным расположением патронов

Магазин с шахматным расположением патронов


Многорядный магазин стрелкового оружия, в котором каждый ряд патронов смещен относительно соседнего ряда 

122. Корпус магазина стрелкового оружия

Корпус магазина


-

123. Приемник магазина стрелкового оружия

Приемник магазина


Часть магазина стрелкового оружия, в которую подаются патроны по очереди для последующего их досылания в патронник 

124. Подаватель патронов магазина стрелкового оружия

Подаватель


Деталь магазина стрелкового оружия, перемещающая патроны при подаче 

125. Магазинный съемник патрона стрелкового оружия

Магазинный съемник


Деталь магазина стрелкового оружия, изменяющая направление перемещения патронов в магазине при подаче 

126. Загибы магазина стрелкового оружия

Загибы магазина


Края стенок корпуса магазина стрелкового оружия или часть приемника магазина, удерживающие патроны от выпадания и служащие предварительными направляющими для досылания патрона в патронник 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ДЕТАЛИ



127. Предохранитель стрелкового оружия от случайного выстрела

Предохранитель


-

128. Предохранитель стрелкового оружия от преждевременного выстрела


Устройство стрелкового оружия, исключающее возможность выстрела при незапертом затворе 

129. Ствольная накладка стрелкового оружия

Ствольная накладка


Деталь, закрывающая часть стрелкового оружия над стволом для предохранения стрелка от ожогов 

130. Предохранительный взвод стрелкового оружия

Предохранительный взвод


Поверхность курка, ударника, затвора или затворной рамы стрелкового оружия, за которую они удерживаются в положении, исключающем непреднамеренный выстрел 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



131. Ствольная коробка стрелкового оружия

Ствольная коробка


Деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы и сцепляющие затвор со стволом 

132. Затворная коробка стрелкового оружия

Затворная коробка


Деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы 

133. Казенник стрелкового оружия

Казенник


Деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, закрепленные на стволе и сцепляющие затвор со стволом 

134. Короб стрелкового оружия

Короб


Деталь или конструктивно объединенные детали стрелкового оружия, внутри которых помещается ствольная или затворная коробка 

135. Затыльник стрелкового оружия

Затыльник


Устройство стрелкового оружия, ограничивающее перемещение подвижной системы назад в ствольной или затворной коробке 

136. Пистолетная рамка


Деталь пистолета, служащая основанием для сборки его механизмов и деталей 

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ИХ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТАЛИ



137. Прицельное приспособление стрелкового оружия

Прицельное приспособление


Приспособление для контроля положения канала ствола стрелкового оружия в пространстве относительно точки прицеливания 

138. Зенитное прицельное приспособление стрелкового оружия

Зенитное прицельное приспособление


Прицельное приспособление стрелкового оружия, предназначенное для прицеливания при стрельбе по воздушным целям



139. Кольцевое прицельное приспособление стрелкового оружия

Кольцевое прицельное приспособление


Зенитное прицельное приспособление стрелкового оружия, передний визир которого выполнен в виде концентрических окружностей 

140. Ракурсное прицельное приспособление стрелкового оружия

Ракурсное прицельное приспособление


Зенитное прицельное приспособление стрелкового оружия, позволяющее учитывать направление движения цели относительно стрелкового оружия 

141. Коллиматорное прицельное приспособление стрелкового оружия

Коллиматорное прицельное приспособление


Зенитное прицельное приспособление стрелкового оружия с полупрозрачным стеклом, на которое проектируется прицельный знак 

142. Авиационное прицельное приспособление стрелкового оружия

Авиационное прицельное приспособление


Прицельное приспособление стрелкового оружия, предназначенное для прицеливания при стрельбе из стрелкового оружия, установленного на летательном аппарате 

143. Механическое прицельное приспособление стрелкового оружия

Механическое прицельное  приспособление


Прицельное приспособление стрелкового оружия, состоящее из переднего и заднего визиров 

144. Механический прицел стрелкового оружия

Прицел


Задний визир механического прицельного приспособления стрелкового оружия, предназначенный для установки требуемых углов прицеливания 

145. Открытый прицел стрелкового оружия

Открытый прицел


Механический прицел стрелкового оружия, имеющий прорезь 

146. Постоянный прицел стрелкового оружия

Постоянный прицел


Механический прицел стрелкового оружия, с одной неизменной установкой углов прицеливания 

147. Перекидной прицел стрелкового оружия

Перекидной прицел


Механический прицел стрелкового оружия, выполненный из откидывающихся целиков, каждый из которых соответствует определенной установке прицела 

148. Секторный прицел стрелкового оружия

Секторный прицел


Механический прицел стрелкового оружия, имеющий криволинейную поверхность, на которую опирается хомутик прицельной планки 

149. Ступенчатый прицел стрелкового оружия

Ступенчатый прицел


Секторный прицел стрелкового оружия, имеющий ступенчатую поверхность, на которую опирается хомутик прицельной планки 

150. Стоечный прицел стрелкового оружия

Стоечный прицел


Механический прицел стрелкового оружия, шкала установок которого нанесена на стойке прицела, по которой перемещается хомутик прицельной планки 

151. Диоптрический прицел стрелкового оружия

Диоптрический прицел


Механический прицел стрелкового оружия, целик которого имеет диоптр 

152. Оптический прицел стрелкового оружия

Оптический прицел


Прицельное приспособление стрелкового оружия, в конструкции которого используется преобразование светового луча при помощи системы линз 

153. Ночной прицел стрелкового оружия

Ночной прицел


-

154. Инфракрасный прицел стрелкового оружия

Инфракрасный прицел


Прицельное приспособление стрелкового оружия, использующее инфракрасное излучение, излучаемое целью или отраженное от цели 

155. Накидное прицельное приспособление стрелкового оружия

Накидное прицельное приспособление


Устройство стрелкового оружия, встроенное или одевающееся на прицел, излучающее свет и выполняющее функции прицельного приспособления в условиях ограниченной видимости 

156. Снайперский прицел стрелкового оружия

Снайперский прицел


Оптический прицел снайперского стрелкового оружия 

157. Прицельная планка стрелкового оружия

Прицельная планка


Деталь механического прицела стрелкового оружия, выполненная в виде планки с делениями, соответствующими определенной дальности стрельбы 

158. Хомутик прицельной планки стрелкового оружия

Хомутик прицельной планки


Деталь механического прицела стрелкового оружия, перемещающаяся по прицельной планке или стойке прицела и предназначенная для установки углов прицеливания 

159. Целик прицела стрелкового оружия

Целик


Деталь механического прицела стрелкового оружия, содержащая прорезь прицела или диоптр 

160. Гривка прицела стрелкового оружия

Гривка прицела


Верхняя грань прицельной планки стрелкового оружия или целика 

161. Прорезь прицела стрелкового оружия

Прорезь прицела


Вырез в механическом прицеле стрелкового оружия, через который проходит линия прицеливания 

162. Диоптр прицела стрелкового оружия

Диоптр


Отверстие в механическом прицеле стрелкового оружия, через центр которого проходит линия прицеливания 

163. Стойка прицела стрелкового оружия

Стойка прицела


Деталь механического прицела стрелкового оружия, занимающая вертикальное положение при прицеливании и имеющая шкалу установок прицела 

164. Мушка стрелкового оружия

Мушка


Передний визир открытого или диоптрического прицела стрелкового оружия 

ЛОЖИ И ПРИКЛАДЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ДЕТАЛИ



165. Приклад стрелкового оружия

Приклад


Деталь стрелкового оружия, предназначенная для упора в плечо при стрельбе 

166. Цевье стрелкового оружия

Цевье


Деталь стрелкового оружия, охватывающая ствол снизу и защищающая руку стрелка от ожогов 

167. Ложа стрелкового оружия

Ложа


Деталь стрелкового оружия, выполняющая функцию приклада и цевья 

168. Постоянный приклад стрелкового оружия

Постоянный приклад


Приклад стрелкового оружия, крепление которого исключает возможность изменения его положения относительно других частей стрелкового оружия 

169. Складывающийся приклад стрелкового оружия

Складывающийся приклад


Приклад стрелкового оружия, конструкция которого позволяет поворачивать приклад для уменьшения длины стрелкового оружия 

170. Выдвижной приклад стрелкового оружия 

Выдвижной приклад


Приклад стрелкового оружия, конструкция которого позволяет перемещать его в направлении оси канала ствола для уменьшения длины стрелкового оружия 

171. Приставной приклад стрелкового оружия

Приставной приклад


Приклад стрелкового оружия, присоединяемый к стрелковому оружию в случае необходимости 

172. Кобура-приклад пистолета

Кобура-приклад


Кобура пистолета, используемая в качестве приклада 

173. Затылок приклада стрелкового оружия

Затылок


Задняя часть приклада стрелкового оружия или отдельная деталь, прикрепляемая с тыльной стороны к прикладу 

174. Пятка затылка приклада стрелкового оружия

Пятка затылка


Верхняя часть затылка приклада стрелкового оружия 

175. Носок затылка приклада стрелкового оружия

Носок затылка


Нижняя часть затылка приклада стрелкового оружия 

176. Крюк затылка приклада стрелкового оружия

Крюк затылка


Часть затылка или отдельная деталь приклада спортивного стрелкового оружия, предназначенная для фиксации предплечьем стрелка положения стрелкового оружия 

177. Откидной плечевой упор стрелкового оружия

Плечевой упор


Часть затылка или отдельная деталь приклада стрелкового оружия, надеваемая на плечо стрелка и предназначенная для фиксации положения стрелкового оружия 

178. Регулируемый затылок приклада стрелкового оружия

Регулируемый затылок


Затылок приклада стрелкового оружия, положение которого относительно приклада изменяют в соответствии с антропометрическими особенностями стрелка 

179. Нерегулируемый затылок приклада стрелкового оружия

Нерегулируемый затылок


-

180. Подставка спортивного стрелкового оружия

Подставка


Опора спортивного стрелкового оружия для руки стрелка, крепящаяся на цевье и предназначенная для удобства стрельбы из различных положений 

181. Рукоятка управления стрелкового оружия

Рукоятка управления


Выступающая часть ложи или отдельная деталь стрелкового оружия, предназначенная для удержания стрелкового оружия рукой и управления им при стрельбе 

182. Ортопедическая рукоятка управления стрелкового оружия

Ортопедическая рукоятка


Рукоятка управления стрелкового оружия, конструкция которой позволяет производить индивидуальную подгонку по руке стрелка 

183. Шейка ложи стрелкового оружия

Шейка ложи


Наиболее узкая часть ложи стрелкового оружия, соединяющая цевье с прикладом 

184. Пистолетная шейка ложи стрелкового оружия

Пистолетная шейка ложи


Шейка ложи стрелкового оружия, по форме близкая к рукоятке пистолета 

185. Прямая шейка ложи стрелкового оружия

Прямая шейка ложи


Шейка ложи стрелкового оружия, нижняя образующая которой не имеет выступов 

186. Антабка стрелкового оружия

Антабка


Деталь на стрелковом оружии, предназначенная для крепления стрелкового оружия или ружейного ремня 

Продолжение табл.1 

#G0Термин 
Определение



СТАНКИ И УСТАНОВКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, ИХ МЕХАНИЗМЫ И ДЕТАЛИ



187. Сошка стрелкового оружия

Сошка 
Одно- или двуногая опора, обеспечивающая более устойчивое положение стрелкового оружия, возможность перемещения стрелкового оружия при наводке и удобство наводки



188. Станок стрелкового оружия

Станок 
Опора, предназначенная для закрепления стрелкового оружия, устанавливаемая на неподготовленную площадку, не имеющая механизмов для подачи патронов, прицельных приспособлений и обеспечивающая возможность перемещения стрелкового оружия при наводке и фиксации стрелкового оружия в наведенном положении



189. Установка стрелкового оружия

Установка 
Опора, предназначенная для закрепления стрелкового оружия, обеспечивающая возможность перемещения стрелкового оружия при наводке, фиксации стрелкового оружия в наведенном положении, устанавливаемая на носитель или на неподготовленную площадку и имеющая хотя бы один из следующих механизмов и устройств: механизм наводки установки, устройство для размещения и подачи патронов, устройство для сбора и отвода стреляных гильз, прицельное приспособление.

Примечание. Опора, предназначенная для установки на носитель, может не иметь перечисленных механизмов и устройств



190. Пулеметный станок


-

191. Универсальный пулеметный станок 
Пулеметный станок, позволяющий вести стрельбу по наземным и воздушным целям



192. Учебный станок стрелкового оружия

Учебный станок


Станок стрелкового оружия, предназначенный для тренировки и обучения приемам обращения со стрелковым оружием и станком без ведения стрельбы 

193. Пулеметная установка


-

194. Полевая пулеметная установка

Полевая установка


Пулеметная установка, в конструкции которой учтены особенности эксплуатации и размещения ее на грунтовых площадках 

195. Буксируемая пулеметная установка

Буксируемая установка


-

196. Вьючная пулеметная установка

Вьючная установка


Пулеметная установка, в конструкции которой предусмотрена возможность транспортировки во вьюках 

197. Зенитная пулеметная установка

Зенитная установка


Пулеметная установка, предназначенная для стрельбы по воздушным целям 

198. Универсальная пулеметная установка 

Универсальная установка


Пулеметная установка, предназначенная для стрельбы по наземным и воздушным целям 

199. Танковая пулеметная установка

Танковая установка


-

200. Бронетранспортерная пулеметная установка

Бронетранспортерная установка


-

201. Корабельная пулеметная установка

Корабельная установка


-

202. Одиночная пулеметная установка

Одиночная установка


Пулеметная установка, в конструкции которой учтены условия эксплуатации и размещения одного пулемета 

203. Многопулеметная установка 
Пулеметная установка, в конструкции которой учтены условия эксплуатации и размещения более чем одного пулемета.

Примечание. В зависимости от числа установленных пулеметов установку называют спаренная, строенная, счетверенная пулеметная установка



204. Стоечная пулеметная установка

Стоечная установка


Пулеметная установка, в конструкции которой предусмотрено крепление вертлюга установки на стойке 

205. Турельная пулеметная установка

Турельная установка


Пулеметная установка, в конструкции которой предусмотрена кольцевая вращающаяся опора 

206. Качающаяся часть станка (установки) стрелкового оружия

Качающаяся часть станка (установки)


Совокупность составных частей станка (установки) стрелкового оружия, поворачивающихся в вертикальной плоскости 

207. Вращающаяся часть станка (установки) стрелкового оружия

Вращающаяся часть станка (установки)


Совокупность составных частей станка (установки) стрелкового оружия, поворачивающихся в горизонтальной плоскости 

208. Механизм наводки станка (установки) стрелкового оружия

Механизм наводки станка (установки)


Механизм станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для поворота качающейся или вращающейся части станка (установки)

209. Подъемный механизм станка (установки) стрелкового оружия

Подъемный механизм станка (установки)


Механизм наводки станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для поворота его качающейся части 

210. Поворотный механизм станка (установки) стрелкового оружия

Поворотный механизм станка (установки)


Механизм наводки станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для поворота его вращающейся части 

211. Механизм тонкой наводки станка (установки) стрелкового оружия

Механизм тонкой наводки станка (установки)


Механизм наводки станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для уточнения наводки 

212. Уравновешивающий механизм станка (установки) стрелкового оружия

Уравновешивающий механизм станка (установки)


Механизм станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для компенсации сил тяжести, аэродинамических сил с целью уменьшения усилий, необходимых для наводки 

213. Выравнивающий механизм станка (установки) стрелкового оружия

Выравнивающий механизм станка (установки)


Механизм станка (установки) стрелкового оружия, предназначенный для придания оси горизонтальной наводки вертикального положения 

214. Амортизатор станка (установки) стрелкового оружия

Амортизатор станка (установки)


-

215. Механизм подтяга ленты пулеметной установки

Механизм подтяга ленты


Механизм пулеметной установки, обеспечивающий направление и подтяг патронной ленты с патронами к подающему механизму 

216. Вертлюг станка (установки) стрелкового оружия

Вертлюг станка (установки)


Устройство или деталь вращающейся части станка (установки) стрелкового оружия, являющиеся осью ее вращения 

217. Люлька станка (установки) стрелкового оружия

Люлька станка (установки)


Устройство качающейся части станка (установки) стрелкового оружия, служащее направляющей при откате и накате пулемета 

218. Основание станка (установки) стрелкового оружия

Основание станка (установки)


Неподвижная часть станка (установки) стрелкового оружия, относительно которой производится перемещение пулемета при наводке 

219. Сошник станка (установки) стрелкового оружия

Сошник станка (установки)


Устройство или деталь станка (установки) стрелкового оружия, углубляемая в грунт для предотвращения или ограничения перемещения стрелкового оружия относительно грунта при стрельбе 

220. Наплечник станка (установки) стрелкового оружия

Наплечник станка (установки)


Приспособление станка (установки) стрелкового оружия, надеваемое на плечи стрелка для удобства наводки 

221. Щит станка (установки) стрелкового оружия

Щит станка (установки)


Устройство станка (установки) стрелкового оружия, предназначенное для защиты пулеметного расчета от пуль и осколков 

СТВОЛЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ



222. Ствол стрелкового оружия

Ствол 
Деталь стрелкового оружия, представляющая собой трубу, в которой метаемому элементу сообщается движение в заданном направлении и с определенной скоростью



223. Нарезной ствол стрелкового оружия

Нарезной ствол


Ствол стрелкового оружия, в котором направляющая часть канала ствола имеет нарезы, придающие пуле вращательное движение



224. Гладкий ствол стрелкового оружия

Гладкий ствол


Ствол стрелкового оружия, канал которого не имеет нарезов по направляющей части, придающих пуле вращательное движение 

225. Казенная часть ствола стрелкового оружия

Казенная часть ствола


Часть ствола стрелкового оружия, примыкающая к его казенному срезу 

226. Дульная часть ствола стрелкового оружия

Дульная часть


Часть ствола стрелкового оружия, примыкающая к его дульному срезу 

227. Казенный срез ствола стрелкового оружия

Казенный срез 

Ндп. Пенек ствола


Задний торец ствола стрелкового оружия 

228. Дульный срез ствола стрелкового оружия

Дульный срез


Передний торец ствола стрелкового оружия 

229. Канал ствола стрелкового оружия

Канал ствола


Внутренняя полость ствола стрелкового оружия, ограниченная дульным и казенным срезами 

230. Направляющая часть канала ствола стрелкового оружия

Направляющая часть канала ствола


Часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для направления движения метаемого элемента и ограниченная пульным входом и дульным срезом 

231. Патронник ствола стрелкового оружия

Патронник


Часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для размещения патрона и ограниченная казенным срезом и пульным входом 

232. Пульный вход канала ствола стрелкового оружия

Пульный вход


Элемент направляющей части канала ствола стрелкового оружия, примыкающий к патроннику и предназначенный для постепенного врезания пули в нарезы канала ствола 

233. Дульное сужение канала ствола стрелкового оружия

Дульное сужение


Примыкающий к дульному срезу ствола стрелкового оружия участок направляющей части канала ствола, диаметр которого меньше диаметра остального участка направляющей части канала ствола 

234. Дульное расширение канала ствола стрелкового оружия

Дульное расширение


Примыкающий к дульному срезу участок направляющей части канала ствола стрелкового оружия, диаметр которого больше диаметра остальных участков направляющей части канала ствола 

235. Нарез направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Нарез канала ствола


Винтовой паз на поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия 

236. Шаг нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Шаг нареза ствола


Расстояние по оси направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия, на котором нарез делает или может сделать один оборот 

237. Поле направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Поле канала ствола


Участок поверхности направляющей части канала нарезного ствола стрелкового оружия между соседними нарезами канала ствола 

238. Боевая грань нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Боевая грань нареза ствола


Боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, за счет взаимодействия с которой в процессе движения по каналу ствола пуля получает вращательное движение 

239. Холостая грань нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Холостая грань нареза ствола


Боковая поверхность нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, противоположная боевой грани нареза канала ствола 

240. Дно нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия

Дно нареза ствола


Участок поверхности нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия, ограниченный соседними боковыми поверхностями нареза канала ствола 

241. Кожух ствола стрелкового оружия

Кожух ствола


Оболочка, охватывающая ствол стрелкового оружия и предохраняющая его от внешних воздействий 

242. Газоотводное отверстие ствола стрелкового оружия

Газоотводное отверстие


Отверстие в стенке ствола стрелкового оружия для отвода пороховых газов, приводящих в действие автоматику стрелкового оружия 

243. Дульное устройство стрелкового оружия

Дульное устройство


Устройство на дульной части ствола стрелкового оружия, использующее действие пороховых газов или изменяющее характер этого действия в период последействия 

244. Дульный тормоз стрелкового оружия

Дульный тормоз


Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения отдачи стрелкового оружия 

245. Дульный компенсатор стрелкового оружия

Дульный компенсатор


Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения опрокидывающего момента, возникающего при выстреле 

246. Дульный тормоз-компенсатор стрелкового оружия

Дульный тормоз-компенсатор


-

247. Глушитель звука выстрела стрелкового оружия

Глушитель


Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения силы звука при выстреле 

248. Пламегаситель стрелкового оружия

Пламегаситель


Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для уменьшения свечения пламени при выстреле 

249. Локализатор стрелкового оружия

Локализатор


Дульное устройство, обеспечивающее истечение пороховых газов за пределы стрелкового оружия в заданном направлении 

250. Усилитель отдачи стрелкового оружия

Усилитель отдачи


Дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное для увеличения отдачи ствола 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



251. Ружейный ремень 
Ремень, прикрепляемый к стрелковому оружию и предназначенный для переноса стрелкового оружия



252. Стрелковый ремень 
Ремень, прикрепляемый к стрелковому оружию, предназначенный для использования в качестве опоры при выполнении стрелковых упражнений



253. Шомпол 
Стержень, длина которого не меньше длины канала ствола стрелкового оружия, предназначенный для чистки и смазки ствола



254. Кобура 
Чехол или футляр для ношения пистолета или револьвера



255. Штык 
Холодное оружие, прикрепляемое к дульной части ствола стрелкового оружия



256. Штык-нож 
Штык, который, отделив от стрелкового оружия, можно использовать в качестве ножа



ВЫСТРЕЛ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



257. Выстрел из стрелкового оружия

Выстрел


Процесс выбрасывания метаемого элемента из канала ствола стрелкового оружия 

258. Пиростатический период выстрела из стрелкового оружия

Пиростатический период


Период выстрела из стрелкового оружия от момента накола капсюля-воспламенителя до начала движения метаемого элемента в канале ствола 

259. Период форсирования 
Период выстрела из стрелкового оружия от начала движения метаемого элемента до полного врезания его в нарезы канала ствола



260. Пиродинамический период выстрела из стрелкового оружия

Пиродинамический период 
Период выстрела из стрелкового оружия от начала движения метаемого элемента до полного сгорания порохового заряда в канале ствола.

Примечание. Для стрелкового оружия с коротким стволом пиродинамический период выстрела заканчивается вылетом метаемого элемента из канала ствола



261. Термодинамический период выстрела из стрелкового оружия

Термодинамический период 
Период выстрела из стрелкового оружия от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета метаемого элемента из канала ствола.

Примечание. Для стрелкового оружия с коротким стволом термодинамический период может отсутствовать, т.к. метаемый элемент вылетает из канала ствола раньше, чем закончится горение порохового заряда



262. Период последействия пороховых газов

Период последействия


Период выстрела из стрелкового оружия от момента вылета метаемого элемента из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на метаемый элемент 

263. Момент вылета метаемого элемента

Момент вылета


Момент, в который метаемый элемент полностью выходит за дульный срез ствола стрелкового оружия 

264. Время выстрела из стрелкового оружия

Время выстрела

Ндп. Баллистическое время


Промежуток времени от момента окончания поступательного движения бойка или замыкания электрической цепи электрокапсюля до момента вылета метаемого элемента из канала ствола стрелкового оружия 

СТРЕЛЬБА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



265. Стрельба из стрелкового оружия

Стрельба 

Ндп. Производство стрельбы


Осуществление с определенной целью выстрелов или выстрела из стрелкового оружия в совокупности с подготовительными, сопровождающими и завершающими их процессами и приемами 

266. Холостая стрельба из стрелкового оружия

Холостая стрельба


Имитация стрельбы из стрелкового оружия с использованием холостых патронов 

267. Автоматическая стрельба из стрелкового оружия

Автоматическая стрельба

Ндп. Производство автоматической стрельбы


Стрельба из стрелкового оружия, при которой в результате однократного нажатия на спусковую деталь осуществляются два или более выстрелов 

268. Одиночная стрельба из стрелкового оружия

Одиночная стрельба 

Ндп. Производство одиночной стрельбы


Стрельба из стрелкового оружия, при которой для осуществления каждого выстрела необходимо воздействие стрелка на спусковую деталь 

269. Непрерывная стрельба из стрелкового оружия

Непрерывная стрельба

Ндп. Производство непрерывной стрельбы


Автоматическая стрельба из стрелкового оружия, длительность которой определяется количеством патронов в магазине или в патронной ленте 

270. Стрельба очередью выстрелов из стрелкового оружия

Стрельба очередью


Автоматическая стрельба из стрелкового оружия, длительность которой регулируется стрелком или специальным устройством 

271. Перезаряжание стрелкового оружия

Перезаряжание


Совокупность процессов, происходящих в стрелковом оружии с целью подготовки его к последующему выстрелу 

272. Первый выстрел очереди выстрелов из стрелкового оружия

Первый выстрел


-

273. Последующие выстрелы очереди выстрелов из стрелкового оружия

Последующие выстрелы


Все выстрелы очереди, кроме первого 

274. Откат стрелкового оружия

Откат 

Ндп. Отдача стрелкового оружия 
Перемещение стрелкового оружия под действием сил, возникающих при выстреле.

Примечание: В зависимости от наименования перемещающейся детали или устройства различают: откат ствола, откат затвора, откат затворной рамы, откат подвижной системы



275. Короткий ход ствола стрелкового оружия

Короткий ход ствола


Откат ствола стрелкового оружия на расстояние, меньшее длины патрона 

276. Длинный ход ствола стрелкового оружия

Длинный ход ствола


Откат ствола стрелкового оружия на расстояние, большее длины патрона 

277. Свободный откат затвора стрелкового оружия

Свободный откат затвора


Откат затвора стрелкового оружия, не сцепленного со стволом в момент выстрела 

278. Полусвободный откат затвора стрелкового оружия

Полусвободный откат затвора


Откат затвора стрелкового оружия, встречающего сопротивление при движении назад за счет связи со ствольной коробкой 

279. Накат стрелкового оружия

Накат 
Возвращение стрелкового оружия после отката в положение, в котором оно находилось перед началом отката.

Примечание. В зависимости от наименования перемещающейся детали или устройства различают: накат ствола, накат затвора, накат затворной рамы, накат подвижной системы



280. Отдача стрелкового оружия

Отдача 
Силовое воздействие стрелкового оружия на стрелка, станок или установку в результате выстрела.

Примечание. В зависимости от наименования детали, оказывающей силовое воздействие, различают: отдачу ствола, отдачу затвора, отдачу затворной рамы, отдачу подвижной системы



281. Отсечка газов 
Перекрытие газоотводного канала во время выстрела из стрелкового оружия для прекращения истечения пороховых газов из канала ствола в газовую камеру



282. Запирание затвора стрелкового оружия

Запирание затвора 
Сцепление затвора стрелкового оружия со стволом или ствольной коробкой при закрывании канала ствола для предотвращения возможности перемещения затвора относительно ствола во время

выстрела



283. Отпирание затвора стрелкового оружия

Отпирание затвора


Расцепление затвора стрелкового оружия со стволом или ствольной коробкой 

284. Подача патронов стрелкового оружия

Подача 

Ндп. Питание 


Перемещение патронов в стрелковое оружие на линию досылания 

285. Магазинная подача патронов стрелкового оружия

Магазинная подача


Подача патронов стрелкового оружия, находящихся в магазине 

286. Прямая подача патронов стрелкового оружия

Прямая подача 

Ндп. Прошивка


Перемещение патронной ленты пулемета, при которой патрон в патронной ленте занимает положение для последующего досылания 

287. Ступенчатая подача патронов стрелкового оружия

Ступенчатая подача

Ндп. Двойная подача

Совмещенная подача


Перемещение патрона стрелкового оружия при подаче в направлении, параллельном оси канала ствола, с последующим снижением патрона 

288. Снижение патрона стрелкового оружия

Снижение патрона


Перемещение патрона стрелкового оружия при подаче в направлении к оси канала ствола 

289. Досылание патрона стрелкового оружия

Досылание 

Ндп. Досылка


Перемещение патрона стрелкового оружия с линии досылания в патронник 

290. Страгивание гильзы патрона стрелкового оружия

Страгивание гильзы

Ндп. Предварительный сдвиг гильзы


Предварительное смещение гильзы патрона стрелкового оружия при отпирании затвора для последующего извлечения ее из патронника 

291. Извлечение гильзы патрона стрелкового оружия

Извлечение гильзы

Ндп. Экстракция гильзы

Вытягивание гильзы


Удаление гильзы патрона стрелкового оружия из патронника после выстрела 

292. Отражение гильзы патрона стрелкового оружия

Отражение гильзы 

Ндп. Эжекция гильзы

Выбрасывание гильзы


Удаление извлеченной из патронника гильзы за пределы стрелкового оружия 

293. Взведение подвижной системы автоматики стрелкового оружия

Взведение подвижной системы


Приведение подвижной системы автоматики стрелкового оружия в исходное положение перед выстрелом 

294. Взведение ударного механизма стрелкового оружия

Взведение ударного механизма

Ндп. Взвод ударного механизма


Приведение деталей ударного механизма стрелкового оружия в исходное положение перед выстрелом 

295. Взведение курка (ударника) стрелкового оружия

Взведение курка (ударника)


Постановка курка (ударника) стрелкового оружия на боевой взвод 

296. Спуск подвижной системы автоматики стрелкового оружия

Спуск подвижной системы


Предоставление подвижной системе автоматики стрелкового оружия возможности движения, необходимого для осуществления выстрела 

297. Спуск ударного механизма стрелкового оружия

Спуск ударного механизма


Освобождение взведенных деталей ударного механизма стрелкового оружия для осуществления выстрела 

298. Самовзвод курка (ударника) стрелкового оружия

Самовзвод курка (ударника)


Взведение курка (ударника) стрелкового оружия в результате нажатия стрелком на спусковую деталь 

299. Отсечка очереди выстрелов из стрелкового оружия

Отсечка очереди


Автоматическое прекращение стрельбы из стрелкового оружия специальным устройством после определенного количества выстрелов 

300. Холостой спуск курка (затвора, затворной рамы) стрелкового оружия

Холостой спуск курка (затвора, затворной рамы)


-

301. Отбой курка (ударника, бойка) стрелкового оружия

Отбой курка (ударника, бойка)


Отход курка (ударника, бойка) стрелкового оружия от поверхности бойка или капсюля-воспламенителя, а также бойка от поверхности капсюля-воспламенителя после удара 

ЗАДЕРЖКИ В СТРЕЛКОВОМ ОРУЖИИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ



302. Задержка в стрельбе из стрелкового оружия

Задержка


Вынужденная остановка стрельбы, вызванная неисправностью стрелкового оружия или патрона 

303. Легкоустранимая задержка в стрельбе из стрелкового оружия

Легкоустранимая задержка


Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, устраняемая перезаряжанием стрелкового оружия 

304. Трудноустранимая задержка в стрельбе из стрелкового оружия

Трудноустранимая задержка


Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, для устранения которой необходимо использование принадлежности или разборка стрелкового оружия 

305. Осечка 
Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, вызванная невоспламенением порохового заряда



306. Затяжной выстрел из стрелкового оружия

Затяжной выстрел


Выстрел из стрелкового оружия, при котором время выстрела больше допустимого 

307. Инерционный накол капсюля-воспламенителя

Инерционный накол


Приведение в действие ударного капсюля-воспламенителя в результате инерционного движения бойка, курка или ударника стрелкового оружия 

308. Случайный выстрел из стрелкового оружия

Случайный выстрел


Осуществление выстрела из стрелкового оружия без воздействия стрелка на спусковую деталь 

309. Самовоспламенение патрона стрелкового оружия

Самовоспламенение


Воспламенение порохового заряда патрона стрелкового оружия, находящегося в патроннике, в результате нагрева патрона от разогретых частей стрелкового оружия 

310. Сдвоенный выстрел из стрелкового оружия

Сдвоенный выстрел


Осуществление двух выстрелов при однократном воздействии на спусковой механизм при ведении одиночной стрельбы из автоматического стрелкового оружия 

311. Распатронирование 
Разъединение пули с гильзой при подаче или досылании патрона стрелкового оружия



312. Осаживание пули

Осаживание


Разъединение пули и гильзы и перемещение пули внутрь гильзы при разгоне патрона во время досылания патрона стрелкового оружия 

313. Срыв курка (ударника) стрелкового оружия

Срыв курка (ударника)
Освобождение взведенного курка (ударника) стрелкового оружия без воздействия стрелка на спусковую деталь или без воздействия автоспуска на автошептало.

Примечание. В зависимости от наименования освобождающейся детали или устройства различают: срыв ударника, срыв затвора, срыв подвижной системы



314. Пропуск подачи патрона стрелкового оружия

Пропуск подачи


Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, вызванная неподачей очередного патрона на линию досылания или недосыланием его в патронник 

315. Прихват гильзы патрона стрелкового оружия

Прихват гильзы 

Ндп. Ущемление гильзы


Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, вызванная зажатием гильзы деталями подвижной системы 

316. Утыкание патрона стрелкового оружия

Утыкание патрона


Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, вызванная прекращением досылания вследствие упора пули в казенный срез 

317. Обрыв гильзы патрона стрелкового оружия

Обрыв гильзы 
Задержка в стрельбе из стрелкового оружия, вызванная полным нарушением целостности гильзы в поперечном сечении при выстреле.

Примечание. В зависимости от места обрыва различают обрыв дульца гильзы или обрыв корпуса гильзы



ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ



318. Калибр стрелкового оружия

Калибр 
Величина, характеризующая внутренний диаметр направляющей части канала ствола стрелкового оружия.

Примечание. Для боевого стрелкового оружия калибр равен номинальному диаметру канала ствола, измененному по полям канала ствола



319. Вместимость магазина стрелкового оружия

Вместимость магазина

Ндп. Емкость магазина


Максимальное количество патронов, на которое рассчитана конструкция магазина стрелкового оружия 

320. Скорострельность стрелкового оружия

Скорострельность


Характеристика стрельбы из стрелкового оружия, определяемая числом выстрелов в единицу времени 

321. Темп стрельбы из стрелкового оружия

Темп стрельбы 

Ндп. Техническая скорострельность


Скорострельность стрелкового оружия при непрерывной стрельбе 

322. Практическая скорострельность стрелкового оружия

Практическая скорострельность

Ндп. Боевая скорострельность


Скорострельность стрелкового оружия с учетом времени, необходимого для перезаряжания наводки и прицеливания 

323. Усилие спуска стрелкового оружия

Усилие спуска


-

324. Боевое действие пули патрона стрелкового оружия

Боевое действие пули


Поражающий эффект пули патрона стрелкового оружия при ее попадании в цель, а также действие пули, способствующее выполнению боевой задачи или препятствующее действию противника 

325. Убойное действие пули патрона стрелкового оружия

Убойное действие пули


Характеристика воздействия пули патрона стрелкового оружия на живую цель при попадании в нее 

326. Останавливающее действие пули патрона стрелкового оружия

Останавливающее действие пули


Характеристика, определяющая промежуток времени между попаданием пули патрона стрелкового оружия в живую цель и потерей этой целью боеспособности 

327. Пробивное действие пули патрона стрелкового оружия

Пробивное действие пули


Способность пули патрона стрелкового оружия пробивать различные преграды 

328. Бронебойное действие пули патрона стрелкового оружия

Бронебойное действие пули

Ндп. Бронебойность пули

Бронепробивное действие пули


-

329. Боковое действие пули патрона стрелкового оружия

Боковое действие пули


Способность пули патрона стрелкового оружия поражать ткани организма в зоне, прилегающей к каналу, образованному пулей при прохождении мягких тканей живой цели 

330. Угол наводки стрелкового оружия

Угол наводки


Угол в вертикальной или горизонтальной плоскости, между крайними возможными положениями стрелкового оружия при наводке 

331. Дальность стрельбы из стрелкового оружия

Дальность стрельбы


Кратчайшее расстояние между точкой вылета и точкой падения или точкой попадания метаемого элемента 

332. Прицельная дальность стрельбы из стрелкового оружия

Прицельная дальность


Расстояние от точки вылета метаемого элемента до пересечения траектории с линией прицеливания стрелкового оружия, соответствующие наибольшему делению прицела 

333. Дальность прямого выстрела из стрелкового оружия

Дальность прямого выстрела


Дальность стрельбы из стрелкового оружия, на протяжении которой высота траектории полета метаемого элемента равна высоте цели 

334. Максимальная дальность стрельбы из стрелкового оружия

Максимальная дальность стрельбы 

Ндп. Дальнобойность


-

335. Дальность эффективной стрельбы из стрелкового оружия

Дальность эффективной стрельбы 

Ндп. Дальность действительного огня


Расстояние, на котором с заданной вероятностью обеспечивается поражение цели одной очередью выстрелов или одним одиночным выстрелом из стрелкового оружия 

336. Максимальное давление пороховых газов

Максимальное давление


-

337. Дульное давление пороховых газов

Дульное давление


Давление пороховых газов в канале ствола стрелкового оружия в момент вылета метаемого элемента 

338. Эксплуатационное давление пороховых газов

Эксплуатационное давление


Наибольшее значение максимального давления пороховых газов в канале ствола, установленное в нормативно-технической документации в процессе эксплуатации стрелкового оружия 

339. Дульная скорость метаемого элемента

Дульная скорость


Скорость поступательного движения метаемого элемента относительно ствола стрелкового оружия в момент вылета 

340. Начальная скорость метаемого элемента

Начальная скорость 
Условная скорость поступательного движения метаемого элемента в точке вылета, которая при отсутствии последействия пороховых газов обеспечивает метаемому элементу такую же траекторию за пределами последствия, как и при истинной дульной скорости и наличии периода последействия



341. Деривация пули патрона стрелкового оружия

Деривация


Боковое отклонение пули патрона стрелкового оружия от плоскости стрельбы, вызываемое вращательным движением пули, действием на нее сопротивления воздуха и кривизной траектории 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАЕКТОРИИ, ПРИЦЕЛИВАНИЯ И НАВОДКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



342. Траектория полета метаемого элемента

Траектория


Геометрическое место положений центра масс метаемого элемента при его движении после вылета из канала ствола стрелкового оружия 

343. Точка вылета метаемого элемента

Точка вылета


Центр сечения канала ствола стрелкового оружия в плоскости дульного среза 

344. Горизонт стрелкового оружия

Горизонт оружия


Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета метаемого элемента 

345. Восходящая ветвь траектории полета метаемого элемента

Восходящая ветвь траектории


-

346. Нисходящая ветвь траектории полета метаемого элемента

Нисходящая ветвь траектории


-

347. Высота траектории полета метаемого элемента

Высота траектории


Расстояние от вершины траектории полета метаемого элемента до горизонта стрелкового оружия 

348. Вершина траектории полета метаемого элемента

Вершина траектории


Наиболее удаленная от горизонта стрелкового оружия точка траектории полета метаемого элемента 

349. Точка падения метаемого элемента

Точка падения


Точка пересечения нисходящей ветви траектории полета метаемого элемента с горизонтом стрелкового оружия 

350. Точка попадания метаемого элемента

Точка попадания


Точка пересечения траектории полета метаемого элемента с целью или с картинной плоскостью 

351. Точка прицеливания стрелкового оружия

Точка прицеливания 

Ндп. Точка наводки


Точка на цели или вне ее, в которую направляется линия прицеливания при наводке стрелкового оружия 

352. Упрежденная точка


Точка прицеливания стрелкового оружия, выбранная впереди движущейся цели с учетом необходимости встречи метаемого элемента с целью



353. Прицельная линия стрелкового оружия

Прицельная линия


Отрезок прямой, соединяющий середину прорези механического прицела стрелкового оружия или центр диоптра с вершиной мушки или центром круглой мушки 

354. Линия прицеливания стрелкового оружия

Линия прицеливания


Прямая, проведенная от глаза стрелка через середину прорези на уровне гривки прицела или через центр диоптра и через вершину мушки или центр отверстия круглой мушки в точку прицеливания стрелкового оружия 

355. Линия возвышения стрелкового оружия

Линия возвышения


Прямая, являющаяся продолжением оси канала ствола стрелкового оружия, наведенного в точку, расположенную не ниже горизонта стрелкового оружия 

356. Линия склонения стрелкового оружия

Линия склонения


Прямая, являющаяся продолжением оси канала ствола стрелкового оружия, наведенного в точку, расположенную ниже горизонта стрелкового оружия 

357. Линия бросания метаемого элемента

Линия бросания


Прямая, являющаяся продолжением оси канала ствола стрелкового оружия в момент вылета метаемого элемента 

358. Линия цели 
Прямая, соединяющая точку вылета метаемого элемента с точкой цели



359. Плоскость стрельбы из стрелкового оружия

Плоскость стрельбы


Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения стрелкового оружия 

360. Угол возвышения стрелкового оружия

Угол возвышения


Угол между линией возвышения и горизонтом стрелкового оружия 

361. Угол склонения стрелкового оружия

Угол склонения


Угол между линией склонения и горизонтом стрелкового оружия 

362. Угол бросания метаемого элемента

Угол бросания


Угол между линией бросания метаемого элемента и горизонтом стрелкового оружия 

363. Угол вылета метаемого элемента

Угол вылета


Угол между линией бросания метаемого элемента и линией возвышения стрелкового оружия 

364. Угол прицеливания стрелкового оружия

Угол прицеливания


Угол между линией возвышения и линией прицеливания стрелкового оружия 

365. Угол места цели


Угол между линией цели и горизонтом стрелкового оружия 

366. Угол встречи метаемого элемента с целью

Угол встречи


Угол между касательной к траектории полета метаемого элемента и плоскостью, касательной к поверхности цели в точке попадания 

367. Угол падения метаемого элемента

Угол падения


Угол между касательной к траектории полета метаемого элемента в точке падения и горизонтом стрелкового оружия 

Продолжение табл.1 

#G0Термин 
Определение



УСЛОВИЯ И ЗАДАЧИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



368. Условия стрельбы из стрелкового оружия

Условия стрельбы


Совокупность характеристик стрелкового оружия, боеприпасов, цели, состояния атмосферы, степени подготовки стрелка, положения для стрельбы и окружающей обстановки 

369. Табличные условия стрельбы из стрелкового оружия

Табличные условия стрельбы


Условия стрельбы, принимаемые за исходные при расчетах таблиц стрельбы 

370. Исходные данные стрельбы из стрелкового оружия

Исходные данные стрельбы


Условия стрельбы из стрелкового оружия, учитываемые при выборе установок прицельного приспособления, точки прицеливания или точки цели и способа стрельбы 

371. Поражение цели


Нанесение ущерба цели, при котором она лишается боеспособности



372. Подавление цели 
Воздействие на цель в результате стрельбы из стрелкового оружия, при котором она временно лишается боеспособности, ограничивается или воспрещается ее маневр и нарушается управление



ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕЙ



373. Цель 
Объект, подлежащий поражению или подавлению в результате стрельбы из стрелкового оружия



374. Мишень 
Имитатор цели



375. Мишенная обстановка 
Набор и расстановка мишеней, выполненные в соответствии с определенной задачей



376. Одиночная цель

Ндп. Элементарная цель


Цель, которая может быть поражена одним выстрелом из стрелкового оружия 

377. Групповая цель 
Группа одиночных целей



378. Площадная цель 
Площадь, на которой неопределенным образом расположена группа целей



379. Фронтальное движение цели 
Горизонтальное или наклонное движение цели приблизительно в плоскости стрельбы из стрелкового оружия



380. Фланговое движение цели 
Горизонтальное или наклонное движение цели в вертикальной плоскости приблизительно перпендикулярной к плоскости стрельбы из стрелкового оружия



381. Косое движение цели 
Горизонтальное или наклонное движение цели в вертикальной плоскости, не совпадающей с плоскостью стрельбы и с вертикальной плоскостью перпендикулярной к плоскости стрельбы из стрелкового оружия



382. Коэффициент фигурности цели 
Отношение площади проекции цели на картинную плоскость при стрельбе из стрелкового оружия к площади прямоугольника, описанного около этой проекции, со сторонами, параллельными осям рассеивания



383. Приведенные размеры цели 
Размеры параллельных осям рассеивания сторон прямоугольника, равновеликого проекции цели на картинную плоскость при стрельбе из стрелкового оружия и подобного прямоугольнику, описанному около этой проекции



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ И ОШИБКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



384. Рассеивание траекторий пуль

Рассеивание пуль

Ндп. Рассеивание выстрелов


Явление несовпадения траекторий пуль при стрельбе из стрелкового оружия 

385. Рассеивание точек попадания метаемого элемента

Рассеивание точек попадания


Явление несовпадения точек попадания метаемого элемента на цели или на картинной плоскости при стрельбе из стрелкового оружия 

386. Сноп траекторий пуль

Сноп траекторий


Совокупность траекторий полета пуль при их рассеивании 

387. Средняя траектория пули

Средняя траектория


Линия, проходящая в центре снопа траекторий пуль 

388. Естественное рассеивание траекторий пуль

Естественное рассеивание


Рассеивание траекторий пуль, при стрельбе из стрелкового оружия по одной точке прицеливания и при одинаковых исходных данных стрельбы 

389. Техническое рассеивание траекторий пуль

Техническое рассеивание


Рассеивание траекторий пуль, обусловленное только свойствами и состоянием стрелкового оружия и боеприпасов 

390. Картинная плоскость при стрельбе из стрелкового оружия

Картинная плоскость

Ндп. Плоскость рассеивания пуль


Плоскость, перпендикулярная к плоскости стрельбы из стрелкового оружия.

Примечание. Как правило, рассматривают вертикальную и горизонтальную картинные плоскости



391. Средняя точка попадания пуль

СТП


Точка попадания, соответствующая средней траектории пули 

392. Центр осыпи дроби (картечи)
Точка на мишени, расположенная таким образом, что по обе стороны любой прямой, проведенной через эту точку, расположено одинаковое количество дробовых (картечных) пробоин



393. Центр рассеивания точек попадания пуль

Центр рассеивания 

Ндп. Центр группирования


Точка с координатами, равными математическому ожиданию координат средней точки попадания пуль 

394. Ось рассеивания точек попадания пуль

Ось рассеивания


Прямая, проведенная через среднюю точку попадания пуль.

Примечание. Как правило, рассматривают взаимно перпендикулярные оси, одна из которых перпендикулярна к плоскости стрельбы из стрелкового оружия



395. Рассеивание средних точек попадания пуль 
Явление несовпадения средних точек попадания пуль групп или очередей выстрелов при стрельбе из одного и того же стрелкового оружия при одинаковых исходных данных стрельбы



396. Отклонение точки попадания пули

Отклонение


Расстояние от точки попадания пули до оси рассеивания.

Примечание. В зависимости от выбранной оси рассеивания точек попадания пуль различают отклонения по высоте, по дальности и боковому направлению



397. Срединное отклонение точек попадания пуль

Срединное отклонение 
Величина, для которой вероятность как больших, так и меньших по абсолютному значению отклонений точек попадания пуль одинакова и равна 0,5.

Примечание. В зависимости от выбранной оси рассеивания точек попадания пуль различают срединные отклонения по высоте ([image: image1.png]


), по дальности ([image: image2.png]


) и по боковому направлению ([image: image3.png]


)



398. Сердцевинная полоса рассеивания точек попадания пуль

Сердцевинная полоса рассеивания


Полоса, ограниченная линиями, параллельными осями рассеивания точек попадания пуль и расположенными таким образом, что между осью рассеивания и каждой из этих линий находится по 35% всех точек попадания.

Примечание. В зависимости от выбранной оси рассеивания точек попадания пуль различают сердцевинные полосы рассеивания по высоте ([image: image4.png]


), по дальности ([image: image5.png]


) и по боковому направлению ([image: image6.png]


)



399. Сердцевина рассеивания точек попадания пуль

Сердцевина рассеивания


Прямоугольник, образованный пересечением сердцевинных полос рассеивания точек попадания пуль.

Примечание. Сердцевина рассеивания точек попадания пуль включает примерно 50% всех попаданий



400. Круговое рассеивание точек попадания пуль

Круговое рассеивание


Рассеивание точек попадания пуль, при котором разность или отношение срединных отклонений точек попадания пуль по осям рассеивания не превышает допустимой величины 

401. Полный эллипс рассеивания точек попадания пуль

Полный эллипс рассеивания


Эллипс, полуоси которого направлены по осям рассеивания точек попадания пуль и принимаются на практике равными четырем срединным отклонениям по соответствующим осям рассеивания 

402. Единичный эллипс рассеивания точек попадания пуль

Единичный эллипс рассеивания


Эллипс, полуоси которого направлены по осям рассеивания точек попадания пуль и равны одному срединному отклонению по соответствующим осям рассеивания 

403. Закон рассеивания пуль

Закон рассеивания


Зависимость плотности вероятности отклонения точек попадания пуль от значения и направления этого отклонения 

404. Шкала рассеивания точек попадания пуль

Шкала рассеивания


Линейная шкала по оси рассеивания точек попадания пуль, показывающая вероятность попадания в полосы на картинной плоскости при стрельбе из стрелкового оружия, образуемые линиями, перпендикулярными к этой шкале 

405. Сетка рассеивания точек попадания пуль

Сетка рассеивания


Сетка, образованная линиями, параллельными осям рассеивания точек попадания пуль, с помощью которой определяют вероятность попадания в каждом из получившихся прямоугольников 

406. Габарит рассеивания точек попадания пуль

Габарит рассеивания


Наименьший круг, включающий все точки попадания пуль 

407. Поперечник рассеивания пуль

Поперечник рассеивания


Расстояние между двумя наиболее удаленными точками попадания пуль в группе выстрелов при стрельбе из спортивного и охотничьего стрелкового оружия 

408. Зависимый (независимый) выстрел из стрелкового оружия

Зависимый (независимый) выстрел


Выстрел, для которого координаты точки попадания метаемого элемента зависят (не зависят) от воздействия на стрелковое оружие предыдущих выстрелов 

409. Ошибка стрельбы из стрелкового оружия

Ошибка стрельбы


Отклонение, обусловленное разницей между истинными значениями условий стрельбы и значениями исходных данных стрельбы из стрелкового оружия 

410. Индивидуальная ошибка стрельбы из стрелкового оружия

Индивидуальная ошибка

Ндп. Ошибка первой группы


Ошибка стрельбы из стрелкового оружия, значение которой для каждого выстрела различно и не зависит от значений ошибок стрельбы для выстрелов, кроме рассматриваемых 

411. Групповая ошибка стрельбы из стрелкового оружия

Групповая ошибка 

Ндп. Ошибка второй группы


Ошибка стрельбы из стрелкового оружия, значение которой одинаково для рассматриваемой группы выстрелов 

412. Срединная ошибка стрельбы из стрелкового оружия

Срединная ошибка 
Ошибка стрельбы из стрелкового оружия, для которой вероятность как больших, так и меньших по абсолютному значению ошибок стрельбы одинакова и равна 0,5.

Примечания: 

1. В зависимости от выбранного направления различают срединные ошибки по высоте, по дальности и по боковому направлению. 

2. Срединная ошибка стрельбы обычно обозначается буквой "Е"



413. Суммарная ошибка стрельбы из стрелкового оружия

Суммарная ошибка


Векторная сумма всех индивидуальных и групповых ошибок стрельбы из стрелкового оружия для рассматриваемого выстрела 

414. Ошибка технической подготовки стрелкового оружия

Ошибка технической подготовки


Ошибка стрельбы из стрелкового оружия, обусловленная техническим рассеиванием траекторий пуль 

415. Ошибка наводки стрелкового оружия

Ошибка наводки


Ошибка стрельбы из стрелкового оружия, обусловленная отклонением действительной точки прицеливания от намеченной 

416. Оптимальное рассеивание ошибок стрельбы из стрелкового оружия

Оптимальное рассеивание


Рассеивание индивидуальных ошибок стрельбы из стрелкового оружия, при котором вероятность попадания в цель при стрельбе очередью наибольшая для данного рассеивания групповых ошибок 

#G0РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 



417. Кучность стрельбы из стрелкового оружия

Кучность стрельбы


Характеристика близости друг к другу точек попадания метаемого элемента для рассматриваемой группы выстрелов 

418. Точность стрельбы из стрелкового оружия

Точность стрельбы


Характеристика близости средней точки попадания пуль к намеченной точке 

419. Экономичность стрельбы из стрелкового оружия

Экономичность стрельбы


Характеристика стрельбы, определяемая числом боеприпасов, необходимых для выполнения задачи стрельбы из стрелкового оружия 

420. Эффективность стрельбы из стрелкового оружия

Эффективность стрельбы

Ндп. Действительность стрельбы


Характеристика соответствия результатов стрельбы из стрелкового оружия поставленной задаче 

ИСПЫТАНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ



421. Баллистическая группа выстрелов

Баллистическая группа


Установленное число выстрелов для определения баллистических характеристик стрелкового оружия или боеприпасов к нему 

422. Баллистическая серия выстрелов

Баллистическая серия


Установленное число баллистических групп выстрелов 

423. Испытательное давление пороховых газов

Испытательное давление


-

424. Наибольшее максимальное давление пороховых газов

Наибольшее максимальное давление 
Наибольшее из значений максимального давления пороховых газов для рассматриваемой баллистической группы выстрелов.

Примечание. В зависимости от методики обработки результатов испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему различают также среднее максимальное значение давления пороховых газов в баллистической группе выстрелов



425. Стрелковый баллистический испытательный комплекс

Баллистический комплекс


Совокупность функционально объединенных сооружений, оборудования, средств измерения и вспомогательных устройств для проведения испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему 

426. Баллистическое стрельбище

Стрельбище 

Ндп. Баллистический полигон

Открытый тир


Участок местности, оборудованный для проведения испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему 

427. Стрелковый баллистический тир

Тир

Ндп. Стрельбище


Сооружение, оборудованное для проведения испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему 

428. Стрелковая баллистическая трасса

Стрелковая трасса

Ндп. Директриса


Пространство стрелкового баллистического тира или стрельбища, в котором происходит полет метаемого элемента 

429. Кабина стрелкового баллистического комплекса

Кабина


Помещение в стрелковом баллистическом тире или на стрельбище для размещения стрелкового оружия и ведения стрельбы при испытаниях стрелкового оружия и боеприпасов к нему 

430. Стрелковая баллистическая измерительная установка

Измерительная установка 
Совокупность функционально объединенных средств измерения и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки и регистрации измерительной информации о характеристиках стрелкового оружия и боеприпасов к нему



431. Стрелковый испытательный стенд

Стенд


Основание для размещения стрелкового баллистического станка 

432. Стрелковый баллистический станок


Устройство для закрепления стрелкового баллистического оружия 

433. Стрелковое баллистическое приспособление

Баллистическое приспособление


Устройство для закрепления стрелкового баллистического оружия или баллистического ствола на стрелковом баллистическом станке при испытаниях стрелкового оружия и боеприпасов к нему 

434. Стрелковое баллистическое оружие

Баллистическое оружие 
Средство измерения баллистических характеристик боеприпасов стрелкового оружия, предназначенное для осуществления выстрелов при их испытаниях и содержащее ствол, ствольную коробку и затвор, предназначенные для данного баллистического оружия



435. Стрелковый баллистический ствол

Баллистический ствол 


Средства измерения баллистических характеристик боеприпасов стрелкового оружия, представляющее собой трубу, в которой движется метаемый элемент при осуществлении выстрела



436. Рабочее стрелковое баллистическое оружие (ствол)

Рабочее баллистическое оружие (ствол)


Стрелковое баллистическое оружие (ствол), используемый при измерении баллистических характеристик боеприпасов стрелкового оружия 

437. Контрольное стрелковое баллистическое оружие (ствол)

Контрольное баллистическое оружие (ствол) 

Ндп. Образцовое стрелковое баллистическое оружие (ствол)


Стрелковое баллистическое оружие (ствол), используемое для контроля измерительной установки и аттестации образцовых патронов, а также для уточнения результатов баллистических характеристик боеприпасов стрелкового оружия 

438. Крешерное стрелковое баллистическое оружие (ствол)

Крешерное оружие (ствол)

Ндп. Манометрическое баллистическое оружие (ствол)


Стрелковое баллистическое оружие (ствол), предназначенное для измерения давления пороховых газов в канале ствола 

439. Скоростное стрелковое баллистическое оружие (ствол)

Скоростное оружие (ствол)


Стрелковое баллистическое оружие (ствол), предназначенное для определения скорости полета метаемого элемента 

440. Кучностное стрелковое баллистическое оружие (ствол)

Кучностное оружие (ствол)


Стрелковое баллистическое оружие (ствол), предназначенное для определения кучности стрельбы 

441. Зачетный (незачетный) выстрел из стрелкового оружия

Зачетный (незачетный) выстрел


Выстрел, результаты которого могут (не могут) быть использованы при испытаниях стрелкового оружия и боеприпасов к нему для определения результатов этого испытания 

442. Блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Блокирующее устройство


Измерительный преобразователь стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающий определенный сигнал в момент пролета метаемого элемента 

443. База блокирования стрелковой баллистической измерительной установки

База блокирования


Расстояние между блокирующими устройствами стрелковой баллистической измерительной установки 

444. Контактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Контактное блокирующее устройство


Блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее электрический сигнал в результате механического воздействия на него метаемого элемента 

445. Неконтактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Неконтактное блокирующее устройство 

Ндп. Бесконтактное блокирующее устройство


Блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее электрический сигнал при отсутствии механического воздействия на него пролетающего метаемого элемента 

446. Электромагнитное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Электромагнитное блокирующее устройство


Неконтактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее электрический сигнал при изменении его магнитного поля пролетающей пулей, обладающей магнитными свойствами 

447. Фотоэлектронное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Фотоэлектронное блокирующее устройство 

Ндп. Фотоблокирующее устройство


Неконтактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее электрический сигнал при изменении его светового потока пролетающим метаемым элементом 

448. Акустическое блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Акустическое блокирующее устройство


Неконтактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее измерительный сигнал в результате воздействия на него скачка уплотнения или звука, возникающего при ударе метаемого элемента 

449. Проволочное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки

Проволочное блокирующее устройство 

Ндп. Рама-мишень


Контактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки в виде натянутой или наклеенной на изолирующую подложку проволоки, вырабатывающее электрический сигнал в результате разрыва проволоки метаемым элементом 

450. Блокирующий экран стрелковой баллистической измерительной установки

Экран 
Контактное блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки в виде изолирующей подложки с нанесенным на нее токопроводящим покрытием, вырабатывающее электрический сигнал в результате замыкания этого покрытия пролетающим метаемым элементом



451. Дульный хомутик стрелковой баллистической измерительной установки

Дульный хомутик


Блокирующее устройство стрелковой баллистической измерительной установки, расположенное вблизи или на дульной части ствола стрелкового оружия, баллистического оружия или баллистического ствола 

452. Контактная плита стрелковой баллистической измерительной установки

Контактная плита


Часть контактного блокирующего устройства стрелковой баллистической измерительной установки, передающее датчику воздействие удара метаемого элемента 

453. Инерционный размыкатель контактной плиты стрелковой баллистической измерительной установки

Инерционный размыкатель


Устройство стрелковой баллистической измерительной установки, вырабатывающее электрический сигнал в результате удара метаемого элемента о контактную плиту 

454. Баллистическая мишень стрелковой баллистической измерительной установки

Баллистическая мишень


Устройство стрелковой баллистической измерительной установки, предназначенное для регистрации координат точек попадания или вырабатывающее сигналы, соответствующие координатам точек попадания метаемого элемента 

455. Щитовая мишень стрелковой баллистической измерительной установки

Щитовая мишень


Баллистическая мишень стрелковой баллистической измерительной установки, у которой регистрация точек попадания метаемого элемента осуществляется при помощи листов картона или фанеры по образующимся в них пробоинам 

456. Ввинтной крешерный прибор 
Измерительный преобразователь, снабженный резьбой для крепления его на стволе крешерного стрелкового баллистического оружия или ствола и предназначенный, совместно с крешерным столбиком, для определения давления пороховых газов



457. Крешерный столбик 
Изделие цилиндрической или конической формы, по остаточной деформации которого, вызываемой действием давления пороховых газов, определяют значение этого давления



458. Баллистический маятник 
Физический маятник, служащий для испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему



Продолжение табл.1 

#G0Термин 
Определение



ПАТРОНЫ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ



459. Патрон стрелкового оружия

Патрон 
Боеприпас стрелкового оружия, представляющий собой сборочную единицу, состоящую, в общем случае, из метаемого элемента, метательного заряда, капсюля-воспламенителя и гильзы



460. Боевой патрон стрелкового оружия

Боевой патрон


Патрон стрелкового оружия, предназначенный для поражения живой силы и техники 

461. Вспомогательный патрон стрелкового оружия

Вспомогательный патрон


Патрон стрелкового оружия, предназначенный для обучения, имитации стрельбы, проверки прочности и определения баллистических характеристик стрелкового оружия 

462. Учебный патрон стрелкового оружия

Учебный патрон


Вспомогательный патрон стрелкового оружия, не имеющий метательного заряда, инициирующих веществ и предназначенный для обучения правилам и приемам обращения со стрелковым оружием и патронами 

463. Холостой патрон стрелкового оружия

Холостой патрон


Вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для имитации звукового эффекта стрельбы 

464. Патрон стрелкового оружия с усиленным зарядом

Патрон с усиленным зарядом


Вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для проверки прочности запирающего механизма 

465. Образцовый патрон стрелкового оружия

Образцовый патрон 
Вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для контроля измерительной установки и баллистического оружия, для испытаний порохов и патронов, а также для аттестации баллистического оружия и баллистических стволов



466. Патрон стрелкового оружия высокого давления

Патрон высокого давления


Вспомогательный патрон стрелкового оружия, предназначенный для проверки прочности стволов 

467. Охотничий патрон стрелкового оружия

Охотничий патрон


Патрон стрелкового оружия, предназначенный для промысловой или любительской охоты 

468. Спортивный патрон стрелкового оружия

Спортивный патрон


-

469. Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия с неметаллической гильзой


-

470. Дробовой спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия


Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия, метаемым элементом которого является дробь или картечь 

471. Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия центрального боя


Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия, в котором место удара бойком находится в центре донной части гильзы 

472. Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия кольцевого воспламенения 


Спортивный (охотничий) патрон стрелкового оружия, в котором место удара бойком находится около края донной части гильзы



473. Метаемый элемент 
Часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения целей, а также для целеуказания, метаемая при выстреле из канала ствола



474. Дробовой снаряд 
Дробь, содержащаяся в одном патроне стрелкового оружия



475. Гильза патрона стрелкового оружия

Гильза 
Часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения и предохранения от внешних воздействий метательного заряда, крепления капсюля-воспламенителя и метаемого элемента, для базирования в патроннике стрелкового оружия и обтюрации пороховых газов при выстреле



476. Пыж спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия 
Деталь спортивного (охотничьего) патрона гладкоствольного стрелкового оружия, помещаемая внутри гильзы между порохом и пулей или дробью и предназначенная для обтюрации пороховых газов



477. Пыж-контейнер спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия 
Деталь спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения дробового снаряда и для обтюрации пороховых газов



478. Прокладка спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия 
Деталь спортивного (охотничьего) патрона гладкоствольного стрелкового оружия, помещаемая внутри гильзы и предназначенная для отделения составных частей патрона друг от друга или от внешней среды, а также для уплотнения элементов патрона при его снаряжении



479. Пороховая прокладка спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия 
Деталь спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия кольцевого воспламенения, состоящая из прессованного пороха и отделяющая воспламенительный состав от метательного заряда



480. Зарядная камера патрона стрелкового оружия

Зарядная камера


Полость, предназначенная для размещения метательного заряда в патроне стрелкового оружия 

481. Пуля патрона стрелкового оружия

Пуля


Метаемый элемент, выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола в каждый момент проходит только один такой элемент



482. Дробь 
Множественный метаемый элемент, состоящий из сферических элементов и выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола может проходить несколько таких элементов одновременно.

Примечание. Дробь большого диаметра называется картечью



483. Оболочечная пуля патрона стрелкового оружия

Оболочечная пуля


Пуля патрона стрелкового оружия, все составные части и детали которой размещены в оболочке 

484. Полуоболочечная пуля патрона стрелкового оружия

Полуоболочечная пуля


-

485. Безоболочечная пуля патрона стрелкового оружия

Безоболочечная пуля


-

486. Пуля патрона стрелкового оружия со стальным сердечником

Пуля со стальным сердечником


-

487. Пуля патрона стрелкового оружия со свинцовым сердечником

Пуля со свинцовым сердечником


-

488. Обыкновенная пуля патрона стрелкового оружия

Обыкновенная пуля


Пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная в основном для поражения открытой или находящейся за легкими укрытиями живой силы и небронированной техники и не обладающая специальным действием 

489. Специальная пуля патрона стрелкового оружия

Специальная пуля


Пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения боевой техники и живой силы, целеуказания и корректировки огня 

490. Пуля патрона стрелкового оружия комбинированного действия

Пуля комбинированного действия


Специальная пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для одновременного выполнения разного вида поражающих действий 

491. Трассирующая пуля патрона стрелкового оружия

Трассирующая пуля


Специальная пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для создания видимого следа траектории 

492. Бронебойная пуля патрона стрелкового оружия

Бронебойная пуля


Специальная пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения бронированных целей 

493. Зажигательная пуля патрона стрелкового оружия

Зажигательная пуля


Специальная пуля патрона стрелкового оружия, предназначенная для зажигания целей, содержащих горючие вещества 

494. Стреловидная пуля охотничьего патрона стрелкового оружия

Стреловидная пуля


Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, стабилизирующаяся в полете на счет расположения центра сопротивления позади центра массы 

495. Турбинная пуля охотничьего патрона стрелкового оружия

Турбинная пуля


Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, стабилизирующаяся в полете за счет вращения, возникающего от воздействия встречного потока воздуха на специальные элементы пули 

496. Экспансивная пуля охотничьего патрона стрелкового оружия

Экспансивная пуля


Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, конструкцией которой предусмотрена ее деформация или разрушение с целью увеличения останавливающего и убойного действия 

497. Иммобилизационная пуля охотничьего патрона стрелкового оружия

Иммобилизационная пуля


Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия, предназначенная для временного лишения животного возможности двигаться, без причинения ему необратимых повреждений 

498. Оболочка пули патрона стрелкового оружия

Оболочка пули


Деталь пули патрона, предназначенная для размещения всех ее составных частей и придающая пуле необходимые внешние очертания 

499. Рубашка пули патрона стрелкового оружия

Рубашка пули


Деталь пули патрона стрелкового оружия, служащая пластичным основанием при врезании оболочки пули в нарезы канала ствола 

500. Сердечник пули патрона стрелкового оружия

Сердечник пули


Наиболее массивная деталь, расположенная в центре пули патрона стрелкового оружия и обеспечивающая пробивное и убойное действие 

501. Наконечник пули патрона стрелкового оружия

Наконечник пули


Деталь пули патрона стрелкового оружия, придающая вершинке специальных пуль требуемые внешние очертания 

502. Трассер пули патрона стрелкового оружия

Трассер пули


Часть специальной пули патрона стрелкового оружия, содержащая пиротехнические составы и предназначенная для получения при его горении видимого следа траектории 

503. Стаканчик пули патрона стрелкового оружия

Стаканчик пули


Деталь пули патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения пиротехнических составов 

504. Шашка трассера пули стрелкового оружия

Шашка трассера пули


Деталь трассера пули патрона стрелкового оружия, представляющая собой спрессованный пиротехнический состав 

505. Взрыватель специальной пули патрона стрелкового оружия

Взрыватель пули 

Ндп. Взрыватель боеприпасов


Устройство, предназначенное для приведения в действие специальной пули патрона стрелкового оружия 

506. Ударный механизм взрывателя пули патрона стрелкового оружия

Ударный механизм взрывателя


Часть взрывателя специальной пули патрона стрелкового оружия, создающая механический импульс, приводящий в действие капсюль-воспламенитель или капсюль-детонатор 

507. Рубашка взрывателя пули патрона стрелкового оружия

Рубашка взрывателя 
Деталь взрывателя пули патрона стрелкового оружия, предназначенная для размещения в ней составных частей взрывателя пули и служащая пластичным основанием при врезании оболочки пули в нарезы канала ствола стрелкового оружия



508. Рубящая трубка пули патрона стрелкового оружия

Рубящая трубка


Деталь специальной пули патрона стрелкового оружия, предназначенная для срезания наконечника пули при встрече с целью 

509. Головная часть пули патрона стрелкового оружия

Головная часть пули


Передняя часть пули до ведущей части пули патрона стрелкового оружия 

510. Вершинка пули патрона стрелкового оружия

Вершинка пули


Передний конец пули патрона стрелкового оружия 

511. Ведущая часть пули патрона стрелкового оружия

Ведущая часть пули


Цилиндрическая или коническая часть или части пули патрона стрелкового оружия, обеспечивающая, как правило, врезание в нарезы канала ствола, правильное движение пули по каналу ствола и обтюрацию пороховых газов



512. Канавка пули патрона стрелкового оружия

Канавка пули


Кольцевое углубление на пуле для крепления ее в гильзе патрона стрелкового оружия 

513. Уступ пули патрона стрелкового оружия

Уступ пули


Ступенчатое изменение диаметральных размеров пули патрона стрелкового оружия 

514. Хвостовая часть пули патрона стрелкового оружия

Хвостовая часть пули


Нижняя часть пули патрона стрелкового оружия, имеющая в любом поперечном сечении диаметр, меньше диаметра ведущей части пули 

515. Газовое отверстие пули патрона стрелкового оружия

Газовое отверстие пули


Отверстие в хвостовой части специальной пули патрона стрелкового оружия, предназначенное для выхода газов, образующихся при горении пиротехнических составов 

516. Колечко пули патрона стрелкового оружия

Колечко пули


Деталь специальной пули патрона стрелкового оружия, предназначенная для обеспечения требуемого размера газового отверстия пули 

517. Цилиндрическая гильза патрона стрелкового оружия

Цилиндрическая гильза


Гильза патрона стрелкового оружия без ската, имеющая цилиндрический корпус 

518. Коническая гильза патрона стрелкового оружия

Коническая гильза


Гильза патрона стрелкового оружия, имеющая форму усеченного конуса 

519. Гильза патрона стрелкового оружия бутылочной формы

Гильза бутылочной формы


Гильза патрона стрелкового оружия, характеризующаяся наличием дульца гильзы, ската гильзы и корпуса гильзы 

520. Гильза патрона стрелкового оружия с невыступающим фланцем

Гильза с невыступающим фланцем


Гильза патрона стрелкового оружия, диаметр фланца которой не больше диаметра корпуса гильзы в донной части гильзы 

521. Гильза патрона стрелкового оружия с выступающим фланцем

Гильза с выступающим фланцем


Гильза патрона стрелкового оружия, диаметр фланца которой больше диаметра корпуса гильзы в донной части гильзы 

522. Неметаллическая гильза спортивного (охотничьего) патрона


Составная часть спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия, корпус которой изготовлен из неметаллического материала 

523. Дульце гильзы патрона стрелкового оружия

Дульце гильзы


Часть гильзы патрона стрелкового оружия бутылочной формы от среза гильзы до ската 

524. Срез гильзы патрона стрелкового оружия

Срез гильзы


Торец гильзы патрона стрелкового оружия со стороны открытой ее части 

525. Скат гильзы патрона стрелкового оружия

Скат гильзы


Конусная часть гильзы патрона стрелкового оружия между дульцем гильзы и корпусом гильзы 

526. Корпус гильзы патрона стрелкового оружия

Корпус гильзы 
Часть гильзы патрона стрелкового оружия от ската гильзы или, при его отсутствии, от среза гильзы до проточки гильзы или фланца гильзы.

Примечание. Для патрона с неметаллической гильзой - часть гильзы от среза гильзы до основания гильзы



527. Донная часть гильзы патрона стрелкового оружия

Донная часть гильзы 
Часть гильзы патрона стрелкового оружия, которая может включать, в общем случае, проточку гильзы, фланец гильзы, перегородку гильзы, запальные отверстия гильзы, капсюльное гнездо гильзы, наковальню гильзы и торец донной части гильзы.

Примечание. Донная часть неметаллической гильзы включает также поддон гильзы и основание гильзы



528. Торец донной части гильзы патрона стрелкового оружия

Торец донной части гильзы


Наружная поверхность донной части гильзы патрона стрелкового оружия, перпендикулярная к оси гильзы 

529. Фланец гильзы патрона стрелкового оружия

Фланец гильзы 
Элемент донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенный для извлечения гильзы из патронника, может также служить для базирования патрона в патроннике ствола стрелкового оружия



530. Проточка гильзы патрона стрелкового оружия

Проточка гильзы


Кольцевая канавка в донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенная для образования фланца гильзы 

531. Перегородка гильзы патрона стрелкового оружия

Перегородка гильзы


Стенка в донной части гильзы патрона стрелкового оружия, отделяющая капсюльное гнездо гильзы от зарядной камеры 

532. Запальное отверстие гильзы патрона стрелкового оружия

Запальное отверстие гильзы


Отверстие в перегородке гильзы патрона стрелкового оружия для передачи луча огня до капсюля-воспламенителя к метательному заряду 

533. Капсюльное гнездо гильзы патрона стрелкового оружия

Капсюльное гнездо


Углубление со стороны торца донной части гильзы патрона стрелкового оружия, предназначенное для размещения капсюля-воспламенителя 

534. Наковальня гильзы патрона стрелкового оружия

Наковальня гильзы


Выступ в центре капсюльного гнезда гильзы патрона стрелкового оружия 

535. Основание гильзы спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия


Деталь неметаллической гильзы спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия, образующая ее донную часть 

536. Поддон неметаллической гильзы спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия


Деталь неметаллической гильзы спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия, запрессованная в основание гильзы для соединения основания гильзы с корпусом гильзы 

537. Кармашек гильзы спортивного (охотничьего) патрона стрелкового оружия кольцевого воспламенения


Образованная фланцем гильзы патрона стрелкового оружия часть зарядной камеры, предназначенная для размещения воспламенительного состава



ПРИЕМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ



538. Прием стрельбы из стрелкового оружия

Прием стрельбы


Законченная совокупность действий стрелка или расчета при стрельбе из стрелкового оружия 

539. Правила стрельбы из стрелкового оружия

Правила стрельбы


Совокупность предписаний и рекомендаций по подготовке и ведению стрельбы из стрелкового оружия 

540. Позиция для стрельбы из стрелкового оружия

Позиция для стрельбы


Участок местности, занятый или подготовленный к занятию для ведения стрельбы из стрелкового оружия 

541. Положение для стрельбы из стрелкового оружия

Положение для стрельбы


Взаимное расположение стрелка, стрелкового оружия и окружающих стрелка предметов, обеспечивающих удобную и эффективную стрельбу 

542. Стрельба из стрелкового оружия лежа

Стрельба лежа


-

543. Стрельба из стрелкового оружия сидя

Стрельба сидя


-

544. Стрельба из стрелкового оружия с колена

Стрельба с колена


-

545. Стрельба из стрелкового оружия стоя

Стрельба стоя


-

546. Стрельба из стрелкового оружия с упора

Стрельба с упора


Прием стрельбы из стрелкового оружия с использованием для опоры стрелкового оружия предметов окружающей обстановки 

547. Стрельба из стрелкового оружия без упора

Стрельба без упора


-

548. Стрельба из стрелкового оружия с опорой в плечо

Стрельба с опорой в плечо


-

549. Стрельба из стрелкового оружия с упором приклада в грунт

Стрельба с упором приклада в грунт


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором приклад упирается в грунт 

550. Стрельба из стрелкового оружия с упором в ремень

Стрельба с упором в ремень


-

551. Стрельба из стрелкового оружия с бедра

Стрельба с бедра


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором приклад или рука со стрелковым оружием прижаты к боку стрелка 

552. Стрельба из стрелкового оружия со станка

Стрельба со станка


-

553. Стрельба из стрелкового оружия с сошки

Стрельба с сошки


-

554. Стрельба из стрелкового оружия с руки

Стрельба с руки


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором опорой служат только руки стрелка 

555. Стрельба из стрелкового оружия с места

Стрельба с места


-

556. Стрельба из стрелкового оружия с короткой остановкой

Стрельба с короткой остановкой


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при выполнении которого движущийся стрелок останавливается на время стрельбы 

557. Стрельба из стрелкового оружия с транспортного средства

Стрельба с транспортного средства


-

558. Стрельба из стрелкового оружия из-за укрытия

Стрельба из-за укрытия


-

559. Сосредоточенная стрельба из стрелкового оружия

Сосредоточенная стрельба


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором стрелковое оружие во время стрельбы не перемещается преднамеренно стрелком 

560. Стрельба из стрелкового оружия с рассеиванием

Стрельба с рассеиванием


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором стрелковое оружие во время стрельбы преднамеренно перемещается стрелком 

561. Стрельба из стрелкового оружия сопроводительным способом

Стрельба сопроводительным способом


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором во время стрельбы стрелковое оружие перемещается, оставаясь наведенным в движущуюся цель или упрежденную точку 

562. Стрельба из стрелкового оружия способом выжидания

Стрельба способом выжидания


Прием стрельбы из стрелкового оружия, при котором стрельба осуществляется из неподвижного стрелкового оружия в момент, когда движущаяся цель достигнет намеченной точки 

563. Стрельба из стрелкового оружия навскидку

Стрельба навскидку


Прием стрельбы из стрелкового оружия, по движущейся цели, при котором стрельба осуществляется в момент прижатия приклада к плечу стрелка 

564. Изготовка к стрельбе из стрелкового оружия

Изготовка


Прием, включающий занятие позиция для стрельбы из стрелкового оружия, принятие положения для стрельбы и заряжание стрелкового оружия 

565. Занятие позиции для стрельбы из стрелкового оружия

Занятие позиции 
Прием, включающий выбор позиции для стрельбы из стрелкового оружия, перемещение стрелка или расчета со стрелковым оружием на позицию для стрельбы.

Примечание. В ряде случаев в занятие позиции для стрельбы входит подготовка этой позиции



566. Выбор позиции для стрельбы из стрелкового оружия

Выбор позиции


Определение участка местности или искусственного сооружения, наиболее полно удовлетворяющих успешному выполнению боевой задачи в конкретных условиях стрельбы из стрелкового оружия



567. Подготовка позиции для стрельбы из стрелкового оружия

Подготовка позиции для стрельбы


Работы по подготовке позиции для стрельбы из стрелкового оружия, обеспечивающие удобную и эффективную стрельбу 

568. Выдвижение на позицию для стрельбы из стрелкового оружия

Выдвижение на позицию для стрельбы


-

569. Перевод стрелкового оружия из походного положения в боевое

Перевод в боевое положение


-

570. Вынос точки прицеливания стрелкового оружия

Вынос точки прицеливания


Преднамеренное направление линии прицеливания в упрежденную точку 

571. Наводка стрелкового оружия

Наводка


Придание каналу ствола стрелкового оружия определенного положения в пространстве относительно цели 

572. Грубая наводка стрелкового оружия

Грубая наводка


Наводка стрелкового оружия при незакрепленной вращающейся или качающейся части станка или установки 

573. Тонкая наводка стрелкового оружия 

Тонкая наводка


Уточнение грубой наводки стрелкового оружия с помощью специальных механизмов 

574. Поправка механического прицела стрелкового оружия

Поправка прицела


Изменение установки механического прицела стрелкового оружия для компенсации или уменьшения ошибок стрельбы, вносимых внешними условиями 

575. Переключение переводчика вида стрельбы из стрелкового оружия

Переключение переводчика стрельбы


Установка переводчика вида стрельбы из стрелкового оружия в положение, определяющее ведение одиночной стрельбы, непрерывной стрельбы или стрельбы очередью 

576. Прицеливание стрелкового оружия

Прицеливание


Контроль наводки стрелкового оружия при помощи прицельного приспособления 

577. Ровная мушка стрелкового оружия

Ровная мушка 


Положение мушки в момент прицеливания стрелкового оружия, при котором она находится посередине прорези прицела, а ее вершина - на линии, соединяющей гривку прицела с точкой прицеливания



578. Крупная мушка стрелкового оружия

Крупная мушка


Положение мушки в момент прицеливания стрелкового оружия, при котором она находится посередине прорези прицела, а ее вершина над линией, соединяющей гривку прицела с точкой прицеливания



579. Мелкая мушка стрелкового оружия

Мелкая мушка


Положение мушки в момент прицеливания стрелкового оружия, при котором она находится посередине прорези прицела, а ее вершина под линией, соединяющей гривку прицела с точкой прицеливания



580. Приведение стрелкового оружия к нормальному бою 
Придание элементам прицельного приспособления такого положения относительно стрелкового оружия, при котором обеспечиваются установленные характеристики точности стрельбы



581. Установка регулятора темпа стрельбы из стрелкового оружия

Установка регулятора темпа стрельбы


-

582. Замена магазина стрелкового оружия

Замена магазина


-

583. Подгонка стрелкового оружия 
Изменение размеров и (или) расположения отдельных частей стрелкового оружия в зависимости от антропометрических особенностей стрелка



584. Досылание затвора стрелкового оружия

Досылание затвора


Перемещение затвора стрелкового оружия в крайнее переднее положение 

585. Полное прекращение стрельбы из стрелкового оружия

Полное прекращение стрельбы


Прекращение стрельбы из стрелкового оружия, при котором стрелковое оружие разряжается 

586. Временное прекращение стрельбы из стрелкового оружия

Временное прекращение стрельбы


Прекращение стрельбы из стрелкового оружия, при котором стрелковое оружие остается в заряженном состоянии 

587. Заряжание стрелкового оружия

Заряжание


Введение стрелком патрона стрелкового оружия в патронник и постановка ударного механизма на боевой взвод 

588. Снаряжение патронами магазина стрелкового оружия (патронной ленты пулемета)

Снаряжение магазина;

Снаряжение патронной ленты пулемета


Процесс, включающий размещение патронов в магазине стрелкового оружия (патронной ленте пулемета)

589. Присоединение магазина стрелкового оружия

Присоединение магазина


-

590. Введение патронной ленты в приемник пулемета

Введение патронной ленты


-

591. Установка механического прицела стрелкового оружия

Установка механического прицела


Перемещение стрелком элементов механического прицела стрелкового оружия в положение, соответствующее штатным данным стрельбы 

592. Выключение предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела

Выключение предохранителя


Перевод предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела в положение, позволяющее осуществить выстрел 

593. Включение предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела

Включение предохранителя


Перевод предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела в положение, исключающее возможность выстрела 

594. Разряжание стрелкового оружия

Разряжание


Совокупность действий стрелка, направленных на удаление патронов из стрелкового оружия



595. Отделение магазина стрелкового оружия

Отделение магазина


-

596. Расснаряжение магазина стрелкового оружия (патронной ленты пулемета)

Расснаряжение магазина (патронной ленты)


Извлечение стрелком патронов из магазина стрелкового оружия (патронной ленты пулемета)

597. Полная разборка стрелкового оружия

Полная разборка


Отделение от стрелкового оружия сборочных единиц и деталей, сопровождаемое разъединением всех или большинства разъемных соединений 

598. Неполная разборка стрелкового оружия

Неполная разборка


Отделение от стрелкового оружия сборочных единиц и деталей, осуществляемое, как правило, без применения инструмента и принадлежности для чистки и смазывания стрелкового оружия 

     АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2 

#G0Термин 
Номер термина 



Автомат


36 

Автоматика


46 

Автоматика стрелкового оружия


46 

Автоспуск


85 

Автоспуск стрелкового оружия


85 

Автошептало


86 

Автошептало стрелкового оружия


86 

Амортизатор станка


214 

Амортизатор станка стрелкового оружия


214 

Амортизатор установки


214 

Амортизатор установки стрелкового оружия


214 

Антабка


186 

Антабка стрелкового оружия


186 

База блокирования


443 

База блокирования стрелковой баллистической измерительной установки


443 

Боек 
77



Боек стрелкового оружия 
77



Бронебойность пули 
328



Введение патронной ленты 
590



Введение патронной ленты в приемник пулемета 
590



Вертлюг станка 
216



Вертлюг станка стрелкового оружия 
216



Вертлюг установки 
216



Вертлюг установки стрелкового оружия 
216



Вершина траектории 
348



Вершина траектории полета метаемого элемента 
348



Вершинка пули 
510



Вершинка пули патрона стрелкового оружия 
510



Ветвь восходящая траектории 
345



Ветвь восходящая траектории полета метаемого элемента 
345



Ветвь нисходящая траектории 
346



Ветвь нисходящая траектории полета метаемого элемента 
346



Взведение курка 
295



Взведение курка стрелкового оружия 
295



Взведение подвижной системы 
293



Взведение подвижной системы автоматики стрелкового оружия 
293



Взведение ударника 
295



Взведение ударника стрелкового оружия 
295



Взведение ударного механизма 
294



Взведение ударного механизма стрелкового оружия 
294



Взвод боевой 
88



Взвод предохранительный 
130



Взвод стрелкового оружия боевой 
88



Взвод стрелкового оружия предохранительный 
130



Взвод ударного механизма 
294



Взрыватель боеприпасов 
505



Взрыватель пули 
505



Взрыватель специальной пули патрона стрелкового оружия 
505



Винтовка 
32



Винтовка снайперская 
34



Включение предохранителя 
593



Включение предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела 
593



Вместимость магазина 
319



Вместимость магазина стрелкового оружия 
319



Время баллистическое 
264



Время выстрела 
264



Время выстрела из стрелкового оружия 
264



Вход канала ствола стрелкового оружия пульный 
232



Вход пульный 
232



Выбор позиции 
566



Выбор позиции для стрельбы из стрелкового оружия 
566



Выбрасывание гильзы 
292



Выбрасыватель гильзы 
104



Выбрасыватель гильзы стрелкового оружия 
104



Выдвижение на позицию для стрельбы 
568



Выдвижение на позицию для стрельбы из стрелкового оружия 
568



Выключение предохранителя 
592



Выключение предохранителя стрелкового оружия от случайного выстрела 
592



Вынос точки прицеливания 
570



Вынос точки прицеливания стрелкового оружия 
570



Высота траектории 
347



Высота траектории полета метаемого элемента 
347



Выстрел 
257



Выстрел зависимый 
408



Выстрел затяжной 
306



Выстрел зачетный 
441



Выстрел из стрелкового оружия 
257



Выстрел из стрелкового оружия зависимый 
408



Выстрел из стрелкового оружия затяжной 
306



Выстрел из стрелкового оружия зачетный 
441



Выстрел из стрелкового оружия независимый 
408



Выстрел из стрелкового оружия незачетный 
441



Выстрел из стрелкового оружия сдвоенный 
310



Выстрел из стрелкового оружия случайный 
308



Выстрел независимый 
408



Выстрел незачетный 
441



Выстрел очереди выстрелов из стрелкового оружия первый 
272



Выстрел первый 
272



Выстрел сдвоенный 
310



Выстрел случайный 
308



Выстрелы очереди выстрелов из стрелкового оружия последующие 
273



Выстрелы последующие 
273



Вытягивание гильзы 
291



Габарит рассеивания 
406



Габарит рассеивания точек попадания пуль 
406



Гильза 
475



Гильза бутылочной формы 
519



Гильза коническая 
518



Гильза охотничьего патрона неметаллическая 
522



Гильза патрона стрелкового оружия 
475



Гильза патрона стрелкового оружия бутылочной формы 
519



Гильза патрона стрелкового оружия коническая 
518



Гильза патрона стрелкового оружия с выступающим фланцем 
521



Гильза патрона стрелкового оружия с невыступающим фланцем 
520



Гильза патрона стрелкового оружия цилиндрическая 
517



Гильза с выступающим фланцем 
521



Гильза с невыступающим фланцем 
520



Гильза спортивного патрона неметаллическая 
522



Гильза цилиндрическая 
517



Глушитель 
247



Глушитель звука выстрела стрелкового оружия 
247



Гнездо капсюльное 
533



Гнездо гильзы патрона стрелкового оружия капсюльное 
533



Горизонт оружия 
344



Горизонт стрелкового оружия 
344



Грань боевая нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия


238



Грань боевая нареза ствола 
238



Грань холостая нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия


239



Грань холостая нареза ствола 
239



Гривка прицела 
160



Гривка прицела стрелкового оружия 
160



Группа баллистическая 
421



Группа выстрелов баллистическая 
421



Давление дульное 
337



Давление испытательное 
423



Давление максимальное 
336



Давление наибольшее максимальное 
424



Давление пороховых газов дульное 
337



Давление пороховых газов испытательное 
423



Давление пороховых газов максимальное 
336



Давление пороховых газов наибольшее максимальное 
424



Давление пороховых газов эксплуатационное 
338



Давление эксплуатационное 
338



Дальнобойность 
334



Дальность действительного огня 
335



Дальность прицельная 
332



Дальность прямого выстрела 
333



Дальность прямого выстрела из стрелкового оружия 
333



Дальность стрельбы 
331



Дальность стрельбы из стрелкового оружия 
331



Дальность стрельбы из стрелкового оружия максимальная 
334



Дальность стрельбы из стрелкового оружия прицельная 
332



Дальность стрельбы максимальная 
334



Дальность эффективной стрельбы 
335



Дальность эффективной стрельбы из стрелкового оружия 
335



Данные стрельбы из стрелкового оружия исходные 
370



Данные стрельбы исходные 
370



Движение цели косое 
381



Движение цели фланговое 
380



Движение цели фронтальное 
379



Действие пули боевое 
324



Действие пули боковое 
329



Действие пули бронебойное   
328



Действие пули бронепробивное  
328



Действие пули останавливающее 
326



Действие пули патрона стрелкового оружия боевое 
324



Действие пули патрона стрелкового оружия боковое 
329



Действие пули патрона стрелкового оружия бронебойное 
328



Действие пули патрона стрелкового оружия останавливающее 
326



Действие пули патрона стрелкового оружия пробивное 
327



Действие пули патрона стрелкового оружия убойное 
325



Действие пули пробивное 
327



Действие пули убойное 
325



Действительность стрельбы 
420



Деривация 
341



Деривация пули патрона стрелкового оружия 
341



Деталь спусковая 
81



Деталь стрелкового оружия спусковая 
81



Диоптр 
162



Диоптр прицела стрелкового оружия 
162



Директрисса 
428



Дно нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия 
240



Дно нареза ствола 
240



Досылание 
289



Досылание затвора 
584



Досылание затвора стрелкового оружия 
584



Досылание патрона стрелкового оружия 
289



Досылатель 
102



Досылатель патрона стрелкового оружия  
102



Досылка 
289



Дробь 
482



Дульце гильзы 
523



Дульце гильзы патрона стрелкового оружия 
523



Емкость магазина 
319



Загибы магазина 
126



Загибы магазина стрелкового оружия 
126



Задержка 
302



Задержка в стрельбе из стрелкового оружия 
302



Задержка в стрельбе из стрелкового оружия легкоустранимая 
303



Задержка в стрельбе из стрелкового оружия трудноустранимая 
304



Задержка легкоустранимая 
303



Задержка трудноустранимая 
304



Закон рассеивания 
403



Закон рассеивания пуль 
403



Замедлитель 
60



Замедлитель стрелкового оружия 
60



Замена магазина 
582



Замена магазина стрелкового оружия 
582



Занятие позиции 
565



Занятие позиции для стрельбы из стрелкового оружия 
565



Запирание затвора 
282



Запирание затвора стрелкового оружия 
282



Заряжание 
587



Заряжание стрелкового оружия 
587



Затвор 
62



Затвор качающийся 
63



Затвор клиновой 
64



Затвор полусвободный 
67



Затвор продольно скользящий 
65



Затвор свободный 
66



Затвор стрелкового оружия 
62



Затвор стрелкового оружия качающийся 
63



Затвор стрелкового оружия клиновой 
64



Затвор стрелкового оружия продольно скользящий 
65



Затвор стрелкового оружия свободный 
66



Затвор стрелкового оружия полусвободный 
67



Затылок нерегулируемый 
179



Затылок 
173



Затылок приклада стрелкового оружия 
173



Затылок приклада стрелкового оружия нерегулируемый 
179



Затылок приклада стрелкового оружия регулируемый 
178



Затылок регулируемый 
178



Затыльник 
135



Затыльник стрелкового оружия 
135



Извлекатель патрона 
101



Извлекатель патрона пулемета 
101



Извлечение гильзы 
291



Извлечение гильзы патрона стрелкового оружия 
291



Изготовка 
564



Изготовка к стрельбе из стрелкового оружия 
564



Кабина 
429



Кабина стрелкового баллистического комплекса 
429



Казенник 
133



Казенник стрелкового оружия 
133



Калибр 
318



Калибр стрелкового оружия 
318



Камера газовая 
53



Камера зарядная 
480



Камера патрона стрелкового оружия зарядная 
480



Камера стрелкового оружия газовая 
53



Канавка пули 
512



Канавка пули патрона стрелкового оружия 
512



Канал ствола 
229



Канал ствола стрелкового оружия 
229



Карабин 
35



Кармашек гильзы охотничьего патрона стрелкового оружия кольцевого воспламенения


537 

Кармашек гильзы спортивного патрона стрелкового оружия кольцевого воспламенения


537 

Кобура 
254



Кобура-приклад 
172



Кобура-приклад пистолета 
172



Кожух ствола 
241



Кожух ствола стрелкового оружия 
241



Колечко пули 
516



Колечко пули патрона стрелкового оружия 
516



Компенсатор дульный 
245



Компенсатор дульный стрелкового оружия 
245



Комплекс баллистический 
425



Комплекс стрелковый баллистический испытательный 
425



Короб 
134



Короб стрелкового оружия


134 

Коробка затворная 
132



Коробка патронная 
98



Коробка пулемета патронная 
98



Коробка ствольная 
131



Коробка стрелкового оружия затворная 
132



Коробка стрелкового оружия ствольная 
131



Корпус гильзы 
526



Корпус гильзы патрона стрелкового оружия 
526



Корпус магазина 
122



Корпус магазина стрелкового оружия 
122



Коэффициент фигурности цели 
382



Крюк затылка 
176



Крюк затылка приклада стрелкового оружия 
176



Курок 
75



Курок стрелкового оружия 
75



Кучность стрельбы 
417



Кучность стрельбы из стрелкового оружия 
417



Лента патронная 
97



Лента пулемета патронная 
97



Линия бросания 
357



Линия бросания метаемого элемента 
357



Линия возвышения 
355



Линия возвышения стрелкового оружия 
355



Линия прицеливания 
354



Линия прицеливания стрелкового оружия 
354



Линия прицельная 
353



Линия прицельная стрелкового оружия 
353



Линия склонения 
356



Линия склонения стрелкового оружия 
356



Линия цели 
358



Ложа 
167



Ложа стрелкового оружия 
167



Локализатор 
249



Локализатор стрелкового оружия 
249



Люлька станка 
217



Люлька станка стрелкового оружия 
217



Люлька установки 
217



Люлька установки стрелкового оружия 
217



Магазин 
107



Магазин барабанный 
118



Магазин боковой 
111



Магазин винтовой 
114



Магазин дисковый 
117



Магазин круглый 
116



Магазин многорядный 
120



Магазин надствольный 
112



Магазин неотъемный 
109



Магазин однорядный 
119



Магазин отъемный 
108



Магазин подствольный 
110



Магазин прямой 
113



Магазин секторный 
115



Магазин стрелкового оружия 
107



Магазин стрелкового оружия барабанный 
118



Магазин стрелкового оружия боковой 
111



Магазин стрелкового оружия винтовой 
114



Магазин стрелкового оружия дисковый 
117



Магазин стрелкового оружия круглый 
116



Магазин стрелкового оружия многорядный 
120



Магазин стрелкового оружия надствольный 
112



Магазин стрелкового оружия неотъемный 
109



Магазин стрелкового оружия однорядный 
119



Магазин стрелкового оружия отъемный 
108



Магазин стрелкового оружия подствольный 
110



Магазин стрелкового оружия прямой 
113



Магазин стрелкового оружия с шахматным расположением патронов 
121



Магазин стрелкового оружия секторный 
115



Магазин с шахматным расположением патронов 
121



Маятник баллистический 
458



Механизм взрывателя пули патрона стрелкового оружия ударный 
506



Механизм взрывателя ударный 
506



Механизм возвратный 
52



Механизм выбрасывающий 
94



Механизм выравнивающий станка 
213



Механизм выравнивающий станка стрелкового оружия 
213



Механизм выравнивающий установки 
213



Механизм выравнивающий установки стрелкового оружия 
213



Механизм досылающий 
91



Механизм замедлительный 
49



Механизм запирающий 
61



Механизм курковый 
74



Механизм наводки станка 
208



Механизм наводки станка стрелкового оружия 
208



Механизм наводки установки 
208



Механизм наводки установки стрелкового оружия 
208



Механизм останова 
51



Механизм останова затора стрелкового оружия 
51



Механизм отражающий 
95



Механизм перезаряжания 
89



Механизм перезаряжания стрелкового оружия 
89



Механизм поворотный станка 
210



Механизм поворотный станка стрелкового оружия 
210



Механизм поворотный установки 
210



Механизм поворотный установки стрелкового оружия 
210



Механизм подающий 
90



Механизм подтяга ленты 
215



Механизм подтяга ленты пулеметной установки 
215



Механизм подъемный станка 
209



Механизм подъемный станка стрелкового оружия 
209



Механизм подъемный установки 
209



Механизм подъемный установки стрелкового оружия 
209



Механизм противоотскока 
50



Механизм противоотскока стрелкового оружия 
50



Механизм снижения 
92



Механизм снижения патрона стрелкового оружия 
92



Механизм спусковой 
78



Механизм страгивающий 
93



Механизм стрелкового оружия возвратный 
52



Механизм стрелкового оружия выбрасывающий 
94



Механизм стрелкового оружия досылающий 
91



Механизм стрелкового оружия замедлительный 
49



Механизм стрелкового оружия запирающий 
61



Механизм стрелкового оружия курковый 
74



Механизм стрелкового оружия отражающий 
95



Механизм стрелкового оружия подающий 
90



Механизм стрелкового оружия спусковой 
78



Механизм стрелкового оружия страгивающий 
93



Механизм стрелкового оружия стреляющий 
70



Механизм стрелкового оружия ударниковый 
73



Механизм стрелкового оружия ударно-спусковой 
79



Механизм стрелкового оружия ударно-спусковой с самовзводом 
80



Механизм стрелкового оружия ударный 
72



Механизм стрелкового оружия ускорительный 
48



Механизм стрелкового оружия электровоспламенительный 
71



Механизм стреляющий 
70



Механизм тонкой наводки станка 
211



Механизм тонкой наводки станка стрелкового оружия 
211



Механизм тонкой наводки установки 
211



Механизм тонкой наводки установки стрелкового оружия 
211



Механизм ударниковый 
73



Механизм ударно-спусковой 
79



Механизм ударно-спусковой с самовзводом 
80



Механизм ударный 
72



Механизм уравновешивающий станка 
212



Механизм уравновешивающий станка стрелкового оружия 
212



Механизм уравновешивающий установки


212 

Механизм уравновешивающий установки стрелкового оружия 
212



Механизм ускорительный 
48



Механизм электровоспламенительный 
71



Мишень 
374



Мишень баллистическая 
454



Мишень баллистическая стрелковой баллистической измерительной установки


454



Мишень стрелковой баллистической измерительной установки щитовая 
455



Мишень щитовая 
455



Момент вылета 
263



Момент вылета метаемого элемента 
263



Мушка 
164



Мушка крупная 
578



Мушка мелкая 
579



Мушка ровная 
577



Мушка стрелкового оружия 
164



Мушка стрелкового оружия крупная 
578



Мушка стрелкового оружия мелкая 
579



Мушка стрелкового оружия ровная 
577



Продолжение табл.2

#G0Термин 
Номер термина 



Наводка 
571



Наводка грубая 
572



Наводка стрелкового оружия 
571



Наводка стрелкового оружия грубая 
572



Наводка стрелкового оружия тонкая 
573



Наводка тонкая 
573



Накат 
279



Накат стрелкового оружия 
279



Накладка ствольная 
129



Накладка стрелкового оружия ствольная 
129



Наковальня гильзы 
534



Наковальня гильзы патрона стрелкового оружия 
534



Накол инерционный 
307



Накол капсюля-воспламенителя инерционный 
307



Наконечник пули 
501



Наконечник пули патрона стрелкового оружия 
501



Наплечник станка 
220



Наплечник станка стрелкового оружия 
220



Наплечник установки 
220



Наплечник установки стрелкового оружия 
220



Нарез канала ствола 
235



Нарез направляющей части канала ствола стрелкового оружия 
235



Носок затылка 
175



Носок затылка приклада стрелкового оружия 
175



Обойма патронная 
96



Обойма стрелкового оружия патронная 
96



Оболочка пули 
498



Оболочка пули патрона стрелкового оружия 
498



Обрыв гильзы 
317



Обрыв гильзы патрона стрелкового оружия 
317



Обстановка мишенная 
375



Оружие баллистическое 
434



Оружие баллистическое контрольное 
437



Оружие баллистическое манометрическое 
438



Оружие баллистическое рабочее 
436



Оружие крешерное 
438



Оружие кучностное 
440



Оружие охотничье 
4



Оружие скоростное 
439



Оружие спортивное 
5



Оружие стрелковое 
1



Оружие стрелковое автоматическое 
7



Оружие стрелковое баллистическое 
434



Оружие стрелковое баллистическое контрольное 
437



Оружие стрелковое баллистическое крешерное 
438



Оружие стрелковое баллистическое кучностное 
440



Оружие стрелковое баллистическое образцовое 
437



Оружие стрелковое баллистическое рабочее 
436



Оружие стрелковое баллистическое скоростное 
439



Оружие стрелковое боевое 
2



Оружие стрелковое газовое 
10



Оружие стрелковое гладкоствольное 
15



Оружие стрелковое групповое 
13



Оружие стрелковое двуствольное 
26



Оружие стрелковое дробовое 
23



Оружие стрелковое индивидуальное 
12



Оружие стрелковое комбинированное 
16



Оружие стрелковое крупнокалиберное 
19



Оружие стрелковое малокалиберное 
17



Оружие стрелковое многозарядное 
21



Оружие стрелковое многоствольное 
27



Оружие стрелковое нарезное 
14



Оружие стрелковое неавтоматическое 
6



Оружие стрелковое нормального калибра 
18



Оружие стрелковое огнестрельное 
9



Оружие стрелковое однозарядное 
20



Оружие стрелковое одноствольное 
25



Оружие стрелковое охотничье 
4



Оружие стрелковое пневматическое 
11



Оружие стрелковое пулевое 
22



Оружие стрелковое пуле-дробовое 
24



Оружие стрелковое самозарядное 
8



Оружие стрелковое с вертикальными стволами 
29



Оружие стрелковое с горизонтальными стволами 
28



Оружие стрелковое спортивное 
5



Оружие стрелковое спортивное произвольное 
44



Оружие стрелковое спортивное стандартное 
45



Оружие стрелковое учебное 
3



Осаживание 
312



Осаживание пули 
312



Осечка 
305



Основание гильзы охотничьего патрона стрелкового оружия 
535



Основание гильзы спортивного патрона стрелкового оружия 
535



Основание станка 
218



Основание станка стрелкового оружия 
218



Основание установки 
218



Основание установки стрелкового оружия 
218



Останов затвора 
54



Останов затвора стрелкового оружия 
54



Ось рассеивания 
394



Ось рассеивания точек попадания пуль 
394



Отбой бойка 
301



Отбой бойка стрелкового оружия 
301



Отбой курка 
301



Отбой курка стрелкового оружия 
301



Отбой ударника 
301



Отбой ударника стрелкового оружия 
301



Отверстие газовое пули 
515



Отверстие газовое пули патрона стрелкового оружия 
515



Отверстие газоотводное 
242



Отверстие гильзы запальное 
532



Отверстие гильзы патрона стрелкового оружия запальное 
532



Отверстие ствола стрелкового оружия газоотводное 
242



Отдача 
280



Отдача стрелкового оружия 
280



Отдача стрелкового оружия 
274



Отделение магазина 
595



Отделение магазина стрелкового оружия 
595



Откат 
274



Откат затвора полусвободный 
278



Откат затвора свободный 
277



Откат затвора стрелкового оружия полусвободный 
278



Откат затвора стрелкового оружия свободный 
277



Откат стрелкового оружия 
274



Отклонение 
396



Отклонение срединное 
397



Отклонение точек попадания пуль срединное 
397



Отклонение точки попадания пули 
396



Отпирание затвора 
283



Отпирание затвора стрелкового оружия 
283



Отражатель 
105



Отражатель стрелкового оружия 
105



Отражение гильзы 
292



Отражение гильзы патрона стрелкового оружия 
292



Отсечка газов 
281



Отсечка очереди 
299



Отсечка очереди выстрелов из стрелкового оружия 
299



Ошибка второй группы 
411



Ошибка групповая 
411



Ошибка индивидуальная 
410



Ошибка наводки 
415



Ошибка наводки стрелкового оружия 
415



Ошибка первой группы 
410



Ошибка срединная 
412



Ошибка стрельбы 
409



Ошибка стрельбы из стрелкового оружия 
409



Ошибка стрельбы из стрелкового оружия групповая 
411



Ошибка стрельбы из стрелкового оружия индивидуальная 
410



Ошибка стрельбы из стрелкового оружия срединная 
412



Ошибка стрельбы из стрелкового оружия суммарная 
413



Ошибка суммарная 
413



Ошибка технической подготовки 
414



Ошибка технической подготовки стрелкового оружия 
414



Палец подающий 
100



Палец пулемета подающий 
100



Палец пулемета фиксирующий 
99



Палец фиксирующий 
99



Патрон 
459



Патрон боевой 
460



Патрон вспомогательный 
461



Патрон высокого давления 
466



Патрон образцовый 
465



Патрон охотничий 
467



Патрон спортивный 
468



Патрон стрелкового оружия 
459



Патрон стрелкового оружия боевой 
460



Патрон стрелкового оружия вспомогательный 
461



Патрон стрелкового оружия высокого давления 
466



Патрон стрелкового оружия образцовый 
465



Патрон стрелкового оружия охотничий 
467



Патрон стрелкового оружия охотничий дробовой 
470



Патрон стрелкового оружия охотничий кольцевого воспламенения 
472



Патрон стрелкового оружия охотничий с неметаллической гильзой 
469



Патрон стрелкового оружия охотничий центрального боя 
471



Патрон стрелкового оружия спортивный 
468



Патрон стрелкового оружия спортивный дробовой 
470



Патрон стрелкового оружия спортивный кольцевого воспламенения 
472



Патрон стрелкового оружия спортивный с неметаллической гильзой 
469



Патрон стрелкового оружия спортивный центрального боя 
471



Патрон стрелкового оружия с усиленным зарядом 
464



Патрон стрелкового оружия учебный 
462



Патрон стрелкового оружия холостой 
463



Патрон с усиленным зарядом 
464



Патрон учебный 
462



Патрон холостой 
463



Патронник 
231



Патронник ствола стрелкового оружия 
231



Пенек ствола 
227



Перевод в боевое положение 
569



Перевод стрелкового оружия из походного положения в боевое 
569



Переводчик 
83



Переводчик вида стрельбы стрелкового оружия 
83



Перегородка гильзы 
531



Перегородка гильзы патрона стрелкового оружия 
531



Перезаряжание 
271



Перезаряжание стрелкового оружия 
271



Переключение переводчика вида стрельбы из стрелкового оружия 
575



Переключение переводчика стрельбы 
575



Период выстрела из стрелкового оружия пиродинамический 
260



Период выстрела из стрелкового оружия пиростатический 
258



Период выстрела из стрелкового оружия термодинамический 
261



Период пиродинамический 
260



Период пиростатический 
258



Период последействия 
262



Период последействия пороховых газов 
262



Период термодинамический 
261



Период форсирования 
259



Пистолет 
30



Пистолет-пулемет 
37



Питание 
284



Пламегаситель 
248



Пламегаситель стрелкового оружия 
248



Планка прицельная 
157



Планка стрелкового оружия прицельная 
157



Плита контактная 
452



Плита контактная стрелковой баллистической измерительной установки 
452



Плоскость картинная 
390



Плоскость при стрельбе из стрелкового оружия картинная 
390



Плоскость рассеивания пуль 
390



Плоскость стрельбы 
359



Плоскость стрельбы из стрелкового оружия 
359



Подаватель 
124



Подаватель патронов магазина стрелкового оружия 
124



Подавление цели 
372



Подача 
284



Подача двойная 
287



Подача магазинная 
285



Подача патронов стрелкового оружия 
284



Подача патронов стрелкового оружия магазинная 
285



Подача патронов стрелкового оружия прямая 
286



Подача патронов стрелкового оружия ступенчатая 
287



Подача прямая 
286



Подача совмещенная 
287



Подача ступенчатая 
287



Подгонка стрелкового оружия 
583



Подготовка позиции для стрельбы 
567



Подготовка позиции для стрельбы из стрелкового оружия 
567



Поддон неметаллической гильзы охотничьего патрона стрелкового оружия 
536



Поддон неметаллической гильзы спортивного патрона стрелкового оружия 
536



Подставка 
180



Подставка спортивного стрелкового оружия 
180



Позиция для стрельбы 
540



Позиция для стрельбы из стрелкового оружия 
540



Поле канала ствола 
237



Поле направляющей части канала ствола стрелкового оружия 
237



Полигон баллистический 
426



Положение для стрельбы 
541



Положение для стрельбы из стрелкового оружия 
541



Полоса рассеивания сердцевинная 
398



Полоса рассеивания точек попадания пуль сердцевинная 
398



Поперечник рассеивания 
407



Поперечник рассеивания пуль 
407



Поправка механического прицела стрелкового оружия 
574



Поправка прицела 
574



Поражение цели 
371



Правила стрельбы 
539



Правила стрельбы из стрелкового оружия 
539



Предохранитель 
127



Предохранитель стрелкового оружия от преждевременного выстрела 
128



Предохранитель стрелкового оружия от случайного выстрела 
127



Прекращение стрельбы временное 
586



Прекращение стрельбы из стрелкового оружия временное 
586



Прекращение стрельбы из стрелкового оружия полное 
585



Прекращение стрельбы полное 
585



Приведение стрелкового оружия к нормальному бою 
580



Прибор крешерный ввинтной 
456



Прием стрельбы 
538



Прием стрельбы из стрелкового оружия 
538



Приемник 
103



Приемник магазина 
123



Приемник магазина стрелкового оружия 
123



Приемник пулемета 
103



Приклад 
165



Приклад выдвижной 
170



Приклад постоянный 
168



Приклад приставной 
171



Приклад складывающийся 
169



Приклад стрелкового оружия 
165



Приклад стрелкового оружия выдвижной 
170



Приклад стрелкового оружия постоянный 
168



Приклад стрелкового оружия приставной 
171



Приклад стрелкового оружия складывающийся 
169



Присоединение магазина 
589



Присоединение магазина стрелкового оружия 
589



Приспособление баллистическое 
433



Приспособление баллистическое стрелковое 
433



Приспособление прицельное 
137



Приспособление прицельное авиационное 
142



Приспособление прицельное зенитное 
138



Приспособление прицельное коллиматорное 
141



Приспособление прицельное кольцевое 
139



Приспособление прицельное механическое 
143



Приспособление прицельное накидное 
155



Приспособление прицельное ракурсное 
140



Приспособление стрелкового оружия прицельное 
137



Приспособление стрелкового оружия прицельное авиационное 
142



Приспособление стрелкового оружия прицельное зенитное 
138



Приспособление стрелкового оружия прицельное коллиматорное 
141



Приспособление стрелкового оружия прицельное кольцевое 
139



Приспособление стрелкового оружия прицельное механическое 
143



Приспособление стрелкового оружия прицельное накидное 
155



Приспособление стрелкового оружия прицельное ракурсное 
140



Прихват гильзы 
315



Прихват гильзы патрона стрелкового оружия 
315



Прицел 
144



Прицел диоптрический 
151



Прицеливание 
576



Прицеливание стрелкового оружия 
576



Прицел инфракрасный 
154



Прицел ночной 
153



Прицел оптический 
152



Прицел открытый 
145



Прицел перекидной 
147



Прицел постоянный 
146



Прицел секторный 
148



Прицел снайперский 
156



Прицел стоечный 
150



Прицел стрелкового оружия диоптрический 
151



Прицел стрелкового оружия инфракрасный 
154



Прицел стрелкового оружия механический 
144



Прицел стрелкового оружия ночной 
153



Прицел стрелкового оружия оптический 
152



Прицел стрелкового оружия открытый 
145



Прицел стрелкового оружия перекидной 
147



Прицел стрелкового оружия постоянный 
146



Прицел стрелкового оружия секторный 
148



Прицел стрелкового оружия снайперский 
156



Прицел стрелкового оружия стоечный 
150



Прицел стрелкового оружия ступенчатый 
149



Прицел ступенчатый 
149



Производство автоматической стрельбы 
267



Производство непрерывной стрельбы 
269



Производство одиночной стрельбы 
268



Производство стрельбы 
265



Прокладка охотничьего патрона стрелкового оружия 
478



Прокладка охотничьего патрона стрелкового оружия пороховая 
479



Прокладка спортивного патрона стрелкового оружия 
478



Прокладка спортивного патрона стрелкового оружия пороховая 
479



Пропуск подачи 
314



Пропуск подачи патрона стрелкового оружия 
314



Прорезь прицела 
161



Прорезь прицела стрелкового оружия 
161



Проточка гильзы 
530



Проточка гильзы патрона стрелкового оружия 
530



Прошивка 
286



Пружина боевая 
57



Пружина возвратная 
56



Пружина возвратно-боевая 
58



Пружина стрелкового оружия боевая 
57



Пружина стрелкового оружия возвратная 
56



Пружина стрелкового оружия возвратно-боевая 
58



Пулемет 
38



Пулемет авиационный 
43



Пулемет единый 
41



Пулемет ручной 
39



Пулемет станковый 
40



Пулемет танковый 
42



Пуля 
481



Пуля безоболочечная 
485



Пуля бронебойная 
492



Пуля зажигательная 
493



Пуля иммобилизационная 
497



Пуля комбинированного действия 
490



Пуля оболочечная 
483



Пуля обыкновенная 
488



Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия иммобилизационная 
497



Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия стреловидная 
494



Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия турбинная 
495



Пуля охотничьего патрона стрелкового оружия экспансивная 
496



Пуля патрона стрелкового оружия 
481



Пуля патрона стрелкового оружия безоболочечная 
485



Пуля патрона стрелкового оружия бронебойная 
492



Пуля патрона стрелкового оружия зажигательная 
493



Пуля патрона стрелкового оружия комбинированного действия 
490



Пуля патрона стрелкового оружия оболочечная 
483



Пуля патрона стрелкового оружия обыкновенная 
488



Пуля патрона стрелкового оружия полуоболочечная 
484



Пуля патрона стрелкового оружия со свинцовым сердечником 
487



Пуля патрона стрелкового оружия со стальным сердечником 
486



Пуля патрона стрелкового оружия специальная 
489



Пуля патрона стрелкового оружия трассирующая 
491



Пуля полуоболочечная 
484



Пуля со свинцовым сердечником 
487



Пуля со стальным сердечником 
486



Пуля специальная 
489



Пуля стреловидная 
494



Пуля трассирующая 
491



Пуля турбинная 
495



Пуля экспансивная 
496



Пыж-контейнер охотничьего патрона стрелкового оружия 
477



Пыж-контейнер спортивного патрона стрелкового оружия 
477



Пыж охотничьего патрона стрелкового оружия 
476



Пыж спортивного патрона стрелкового оружия 
476



Пятка затылка 
174



Пятка затылка приклада стрелкового оружия 
174



Продолжение табл.2

#G0Термин 
Номер термина 



Разборка неполная 
598



Разборка полная 
597



Разборка стрелкового оружия неполная 
598



Разборка стрелкового оружия полная 
597



Размеры цели приведенные 
383



Размыкатель инерционный 
453



Размыкатель инерционный контактной плиты стрелковой баллистической измерительной установки


453 

Разобщитель 
87



Разобщитель стрелкового оружия 
87



Разряжание 
594



Разряжание стрелкового оружия 
594



Рама затворная 
68



Рама стрелкового оружия затворная 
68



Рама-мишень 
449



Рамка пистолетная 
136



Распатронирование 
311



Рассеивание выстрелов 
384



Рассеивание естественное 
388



Рассеивание круговое 
400



Рассеивание оптимальное 
416



Рассеивание ошибок стрельбы из стрелкового оружия оптимальное 
416



Рассеивание пуль 
384



Рассеивание средних точек попадания пуль 
395



Рассеивание техническое 
389



Рассеивание точек попадания 
385



Рассеивание точек попадания метаемого элемента 
385



Рассеивание точек попадания пуль круговое 
400



Рассеивание траекторий пуль 
384



Рассеивание траекторий пуль естественное 
388



Рассеивание траекторий пуль техническое 
389



Расснаряжение магазина 
596



Расснаряжение магазина стрелкового оружия 
596



Расснаряжение патронной ленты 
596



Расснаряжение патронной ленты пулемета 
596



Расширение дульное 
234



Расширение канала ствола стрелкового оружия дульное 
234



Револьвер 
31



Регулятор газовый 
55



Регулятор стрелкового оружия газовый 
55



Ремень ружейный 
251



Ремень стрелковый 
252



Рубашка взрывателя 
507



Рубашка взрывателя пули патрона стрелкового оружия 
507



Рубашка пули 
499



Рубашка пули патрона стрелкового оружия 
499



Ружье 
33



Рукоятка ортопедическая 
182



Рукоятка перезаряжания стрелкового оружия 
106



Рукоятка перезаряжания 
106



Рукоятка управления 
181



Рукоятка управления стрелкового оружия 
181



Рукоятка управления стрелкового оружия ортопедическая 
182



Самовзвод курка 
298



Самовзвод курка стрелкового оружия 
298



Самовзвод ударника 
298



Самовзвод ударника стрелкового оружия 
298



Самовоспламенение 
309



Самовоспламенение патрона стрелкового оружия 
309



Сдвиг гильзы предварительный 
290



Сердечник пули 
500



Сердечник пули патрона стрелкового оружия 
500



Сердцевина рассеивания 
399



Сердцевина рассеивания точек попадания пуль 
399



Серия баллистическая 
422



Серия выстрелов баллистическая 
422



Сетка рассеивания 
405



Сетка рассеивания точек попадания пуль 
405



Система автоматики стрелкового оружия подвижная 
47



Система подвижная 
47



Скат гильзы 
525



Скат гильзы патрона стрелкового оружия 
525



Скоба предохранительная 
82



Скоба стрелкового оружия предохранительная 
82



Скорострельность 
320



Скорострельность боевая 
322



Скорострельность практическая 
322



Скорострельность стрелкового оружия 
320



Скорострельность стрелкового оружия практическая 
322



Скорострельность техническая 
321



Скорость дульная 
339



Скорость метаемого элемента дульная 
339



Скорость метаемого элемента начальная 
340



Скорость начальная 
340



Снаряд дробовой 
474



Снаряжение патронной ленты пулемета 
588



Снаряжение магазина 
588



Снаряжение патронами патронной ленты пулемета 
588



Снаряжение патронами магазина стрелкового оружия 
588



Снижение патрона 
288



Снижение патрона стрелкового оружия 
288



Сноп траекторий 
386



Сноп траекторий пуль 
386



Сошка 
187



Сошка стрелкового оружия 
187



Сошник станка 
219



Сошник станка стрелкового оружия 
219



Сошник установки 
219



Сошник установки стрелкового оружия 
219



Спуск затвора холостой 
300



Спуск затвора стрелкового оружия холостой 
300



Спуск затворной рамы холостой 
300



Спуск затворной рамы стрелкового оружия холостой 
300



Спуск курка холостой 
300



Спуск курка стрелкового оружия холостой 
300



Спуск подвижной системы 
296



Спуск подвижной системы автоматики стрелкового оружия 
296



Спуск ударного механизма 
297



Спуск ударного механизма стрелкового оружия 
297



Срез гильзы 
524



Срез гильзы патрона стрелкового оружия 
524



Срез дульный 
228



Срез казенный 
227



Срез ствола стрелкового оружия дульный 
228



Срез ствола стрелкового оружия казенный 
227



Срыв курка 
313



Срыв курка стрелкового оружия 
313



Срыв ударника 
313



Срыв ударника стрелкового оружия 
313



Стаканчик пули 
503



Стаканчик пули патрона стрелкового оружия 
503



Станок 
188



Станок пулеметный 
190



Станок пулеметный универсальный 
191



Станок стрелкового оружия 
188



Станок стрелкового оружия учебный 
192



Станок стрелковый баллистический 
432



Станок учебный 
192



Ствол 
222



Ствол баллистический 
435



Ствол баллистический контрольный 
437



Ствол баллистический манометрический 
438



Ствол баллистический рабочий 
436



Ствол гладкий 
224



Ствол крешерный 
438



Ствол кучностной 
440



Ствол нарезной 
223



Ствол скоростной 
439



Ствол стрелкового оружия 
222



Ствол стрелкового оружия гладкий 
224



Ствол стрелкового оружия нарезной 
223



Ствол стрелковый баллистический 
435



Ствол стрелковый баллистический контрольный 
437



Ствол стрелковый баллистический крешерный 
438



Ствол стрелковый баллистический кучностной 
440



Ствол стрелковый баллистический образцовый 
437



Ствол стрелковый баллистический рабочий 
436



Ствол стрелковый баллистический скоростной 
439



Стенд 
431



Стенд стрелковый испытательный 
431



Стойка прицела 
163



Стойка прицела стрелкового оружия 
163



Столбик крешерный 
457



СТП 
391



Страгивание гильзы 
290



Страгивание гильзы патрона стрелкового оружия 
290



Стрельба 
265



Стрельба автоматическая 
267



Стрельба без упора 
547



Стрельба из-за укрытия 
558



Стрельба из стрелкового оружия 
265



Стрельба из стрелкового оружия автоматическая 
267



Стрельба из стрелкового оружия без упора 
547



Стрельба из стрелкового оружия из-за укрытия 
558



Стрельба из стрелкового оружия лежа 
542



Стрельба из стрелкового оружия навскидку 
563



Стрельба из стрелкового оружия непрерывная 
269



Стрельба из стрелкового оружия одиночная 
268



Стрельба из стрелкового оружия очередью выстрелов 
270



Стрельба из стрелкового оружия с бедра 
551



Стрельба из стрелкового оружия сидя 
543



Стрельба из стрелкового оружия с колена 
544



Стрельба из стрелкового оружия с короткой остановкой 
556



Стрельба из стрелкового оружия с места 
555



Стрельба из стрелкового оружия с опорой в плечо 
548



Стрельба из стрелкового оружия сопроводительным способом 
561



Стрельба из стрелкового оружия сосредоточенная 
559



Стрельба из стрелкового оружия со станка 
552



Стрельба из стрелкового оружия способом выжидания 
562



Стрельба из стрелкового оружия с рассеиванием 
560



Стрельба из стрелкового оружия с руки 
554



Стрельба из стрелкового оружия с сошки 
553



Стрельба из стрелкового оружия стоя 
545



Стрельба из стрелкового оружия с транспортного средства 
557



Стрельба из стрелкового оружия с упора 
546



Стрельба из стрелкового оружия с упором в ремень 
550



Стрельба из стрелкового оружия с упором приклада в грунт 
549



Стрельба из стрелкового оружия холостая 
266



Стрельба лежа 
542



Стрельба навскидку 
563



Стрельба непрерывная 
269



Стрельба одиночная 
268



Стрельба очередью 
270



Стрельба с бедра 
551



Стрельба сидя 
543



Стрельба с колена 
544



Стрельба с короткой остановкой 
556



Стрельба с места 
555



Стрельба с опорой в плечо 
548



Стрельба сопроводительным способом 
561



Стрельба сосредоточенная 
559



Стрельба со станка 
552



Стрельба способом выжидания 
562



Стрельба с рассеиванием 
560



Стрельба с руки 
554



Стрельба с сошки 
553



Стрельба стоя 
545



Стрельба с транспортного средства 
557



Стрельба с упора 
546



Стрельба с упором в ремень 
550



Стрельба с упором приклада в грунт 
549



Стрельба холостая 
266



Стрельбище 
426



Стрельбище 
427



Стрельбище баллистическое 
426



Сужение дульное 
233



Сужение канала ствола стрелкового оружия дульное 
233



Съемник магазинный 
125



Съемник патрона стрелкового оружия магазинный 
125



Темп стрельбы 
321



Темп стрельбы из стрелкового оружия 
321



Тир 
427



Тир открытый 
426



Тир стрелковый баллистический 
427



Торец донной части гильзы 
528



Торец донной части гильзы патрона стрелкового оружия 
528



Тормоз дульный 
244



Тормоз дульный стрелкового оружия 
244



Тормоз-компенсатор дульный 
246



Тормоз-компенсатор дульный стрелкового оружия 
246



Точка вылета 
343



Точка вылета метаемого элемента 
343



Точка наводки 
351



Точка падения 
349



Точка падения метаемого элемента 
349



Точка попадания 
350



Точка попадания метаемого элемента 
350



Точка попадания пуль средняя 
391



Точка прицеливания 
351



Точка прицеливания стрелкового оружия 
351



Точка упрежденная 
352



Точность стрельбы 
418



Точность стрельбы из стрелкового оружия 
418



Траектория 
342



Траектория полета метаемого элемента 
342



Траектория пули средняя 
387



Траектория средняя 
387



Трасса стрелковая 
428



Трасса стрелковая баллистическая 
428



Трассер пули 
502



Трассер пули патрона стрелкового оружия 
502



Трубка рубящая 
508



Трубка рубящая пули патрона стрелкового оружия 
508



Угол бросания 
362



Угол бросания метаемого элемента 
362



Угол возвышения 
360



Угол возвышения стрелкового оружия 
360



Угол встречи 
366



Угол встречи метаемого элемента с целью 
366



Угол вылета 
363



Угол вылета метаемого элемента 
363



Угол места цели 
365



Угол наводки 
330



Угол наводки стрелкового оружия 
330



Угол падения 
367



Угол падения метаемого элемента 
367



Угол прицеливания 
364



Угол прицеливания стрелкового оружия 
364



Угол склонения 
361



Угол склонения стрелкового оружия 
361



Ударник 
76



Ударник стрелкового оружия 
76



Упор боевой 
69



Упор плечевой 
177



Упор стрелкового оружия боевой 
69



Упор стрелкового оружия плечевой откидной 
177



Усилие спуска 
323



Усилие спуска стрелкового оружия 
323



Усилитель отдачи 
250



Усилитель отдачи стрелкового оружия 
250



Ускоритель 
59



Ускоритель стрелкового оружия 
59



Условия стрельбы 
368



Условия стрельбы из стрелкового оружия 
368



Условия стрельбы из стрелкового оружия табличные 
369



Условия стрельбы табличные 
369



Установка 
189



Установка бронетранспортерная 
200



Установка буксируемая 
195



Установка вьючная 
196



Установка зенитная 
197



Установка измерительная 
430



Установка корабельная 
201



Установка многопулеметная 
203



Установка механического прицела 
591



Установка механического прицела стрелкового оружия 
591



Установка одиночная 
202



Установка полевая 
194



Установка пулеметная 
193



Установка пулеметная бронетранспортерная 
200



Установка пулеметная буксируемая 
195



Установка пулеметная вьючная 
196



Установка пулеметная зенитная 
197



Установка пулеметная корабельная 
201



Установка пулеметная одиночная 
202



Установка пулеметная полевая 
194



Установка пулеметная стоечная 
204



Установка пулеметная танковая 
199



Установка пулеметная турельная 
205



Установка пулеметная универсальная 
198



Установка регулятора темпа стрельбы 
581



Установка регулятора темпа стрельбы из стрелкового оружия 
581



Установка стоечная 
204



Установка стрелковая баллистическая измерительная 
430



Установка стрелкового оружия 
189



Установка танковая 
199



Установка турельная 
205



Установка универсальная 
198



Устройство блокирующее 
442



Устройство блокирующее акустическое 
448



Устройство блокирующее бесконтактное 
445



Устройство блокирующее контактное 
444



Устройство блокирующее неконтактное 
445



Устройство блокирующее проволочное 
449



Устройство блокирующее фотоэлектронное 
447



Устройство блокирующее электромагнитное 
446



Устройство дульное 
243



Устройство дульное стрелкового оружия 
243



Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее


442



Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее акустическое


448 

Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее контактное


444 

Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее неконтактное


445 

Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее проволочное


449 

Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее фотоэлектронное


447 

Устройство стрелковой баллистической измерительной установки блокирующее электромагнитное


446 

Устройство фотоблокирующее 
447



Уступ пули 
513



Уступ пули патрона стрелкового оружия 
513



Утыкание патрона 
316



Утыкание патрона стрелкового оружия 
316



Ущемление гильзы 
315



Фланец гильзы 
529



Фланец гильзы патрона стрелкового оружия 
529



Ход длинный ствола 
276



Ход длинный ствола стрелкового оружия 
276



Ход короткий ствола 
275



Ход короткий ствола стрелкового оружия 
275



Хомутик прицельной планки 
158



Хомутик дульный 
451



Хомутик прицельной планки стрелкового оружия 
158



Хомутик стрелковой баллистической измерительной установки дульный 
451



Цевье 
166



Цевье стрелкового оружия 
166



Целик 
159



Целик прицела стрелкового оружия 
159



Цель 
373



Цель групповая 
377



Цель одиночная 
376



Цель площадная 
378



Цель элементарная 
376



Центр группирования 
393



Центр осыпи дроби 
392



Центр осыпи картечи 
392



Центр рассеивания 
393



Центр рассеивания точек попадания пуль 
393



Часть гильзы донная 
527



Часть гильзы патрона стрелкового оружия донная 
527



Часть дульная 
226



Часть канала ствола направляющая 
230



Часть канала ствола стрелкового оружия направляющая 
230



Часть пули ведущая 
511



Часть пули головная 
509



Часть пули патрона стрелкового оружия ведущая 
511



Часть пули патрона стрелкового оружия головная 
509



Часть пули патрона стрелкового оружия хвостовая 
514



Часть пули хвостовая 
514



Часть станка вращающаяся 
207



Часть станка качающаяся 
206



Часть станка стрелкового оружия вращающаяся 
207



Часть станка стрелкового оружия качающаяся 
206



Часть ствола казенная 
225



Часть ствола стрелкового оружия дульная 
226



Часть ствола стрелкового оружия казенная 
225



Часть установки вращающаяся 
207



Часть установки качающаяся 
206



Часть установки стрелкового оружия вращающаяся 
207



Часть установки стрелкового оружия качающаяся 
206



Шаг нареза направляющей части канала ствола стрелкового оружия 
236



Шаг нареза ствола 
236



Шашка трассера пули 
504



Шашка трассера пули стрелкового оружия 
504



Шейка ложи 
183



Шейка ложи пистолетная 
184



Шейка ложи прямая 
185



Шейка ложи стрелкового оружия 
183



Шейка ложи стрелкового оружия пистолетная 
184



Шейка ложи стрелкового оружия прямая 
185



Шептало 
84



Шептало спускового механизма стрелкового оружия 
84



Шкала рассеивания 
404



Шкала рассеивания точек попадания пуль 
404



Шомпол 
253



Штык 
255



Штык-нож 
256



Щит станка 
221



Щит станка стрелкового оружия 
221



Щит установки 
221



Щит установки стрелкового оружия 
221



Эжекция гильзы 
292



Экономичность стрельбы 
419



Экономичность стрельбы из стрелкового оружия 
419



Экран 
450



Экран стрелковой баллистической установки блокирующий 
450



Экстракция гильзы 
291



Элемент метаемый 
473



Эллипс рассеивания единичный 
402



Эллипс рассеивания полный 
401



Эллипс рассеивания точек попадания пуль единичный 
402



Эллипс рассеивания точек попадания пуль полный 
401



Эффективность стрельбы 
420



Эффективность стрельбы из стрелкового оружия 
420



Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2005 

